RGB_PTZ_Integrated

项目说明文档

RGB相机 + PTZ云台集成跟踪系统

基于DSST+卡尔曼滤波的目标视觉跟踪

通过Pelco-D串口与SDK协同控制云台实时锁定目标

| 项目版本 | 1.0.0 |
| --- | --- |
| GUI框架 | Qt 6 |
| 编程语言 | C++17 |
| 视频解码 | FFmpeg 8.1 |
| 运行平台 | Windows (MinGW 64-bit) |
| 生成日期 | 2026年6月9日 |

目录

# Table of Contents

此处目录由Word自动生成

提示：打开文档后按 Ctrl+A 全选，然后按 F9 键可自动更新目录。

# 1. 项目概述

## 1.1 项目简介

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | RGB_PTZ_Integrated |
| 一句话描述 | 一套将RGB网络相机视频流解码、基于DSST+Kalman Filter算法进行视觉目标跟踪，并通过Pelco-D串口协议与设备SDK协同控制PTZ云台实现目标自动锁定的桌面端集成系统 |
| 版本号 | 1.0.0 |

## 1.2 核心功能列表

| 序号 | 功能模块 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PTZ云台控制 | 通过RS-232串口使用Pelco-D协议控制云台水平/俯仰角度、速度、预置位；支持绝对定位、相对运动（方向盘式）、角度查询（10Hz自动查询） |
| 2 | RGB相机接入 | 通过UNIVision SDK接入网络相机，支持设备登录/注销、主/子码流实时预览、H.264/H.265视频流解码、视频配置查询 |
| 3 | 目标跟踪（DSST+KF） | 自实现DSST（Discriminative Scale Space Tracking）+ 卡尔曼滤波跟踪算法；支持遮挡检测、自动恢复、三态状态机（正常/过渡/遮挡） |
| 4 | PTZ自动跟踪闭环 | 跟踪器输出脱靶量 → P控制器计算PTZ速度 → 死区过滤 → 限幅 → Pelco-D方向指令 → 云台转动，形成闭环负反馈控制 |
| 5 | 镜头控制 | 变倍(Zoom In/Out)、聚焦(Focus Near/Far)、光圈(Iris Open/Close)控制；支持自动/手动聚焦模式切换、一键聚焦 |
| 6 | 图像抓拍 | 单次JPEG抓拍、定时抓拍（可配置间隔），通过SDK回调获取JPEG数据，后台线程处理保存 |
| 7 | 录像功能 | H.264编码MP4录像（转码方案：解码RGB → 编码H.264 → MP4封装），支持首帧获取真实分辨率自适应 |
| 8 | 数据记录 | 以10Hz频率同步记录PTZ角度/速度与跟踪目标数据（目标坐标、脱靶量、置信度），录像结束时自动导出CSV |
| 9 | OSD控制 | 通过SDK控制相机屏幕显示（OSD）：时间/星期显示开关、位置设置、字体大小（16×16 ~ 64×64四档） |
| 10 | 配置管理 | 设备连接参数（IP/用户名/密码）、抓拍参数（间隔/质量/保存路径）通过QSettings持久化到Windows注册表 |

## 1.3 目标用户

- 安防监控系统集成商 — 需要PTZ自动跟踪功能的工程部署人员

- PTZ云台设备测试工程师 — 需要测试云台控制精度、响应速度的硬件测试人员

- 视觉跟踪算法研究与开发人员 — 需要验证DSST+KF算法在实际场景中表现的研究人员

## 1.4 技术栈

| 类别 | 技术选型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 编程语言 | C++17 |  |
| GUI框架 | Qt 6 (Core, GUI, Widgets, SerialPort, Concurrent) |  |
| 视频解码 | FFmpeg 8.1 (libavcodec, libavformat, libswscale, libavutil) |  |
| 相机SDK | UNIVision SDK (univisionsdk.dll) | 设备厂商提供 |
| 云台协议 | Pelco-D (串口RS-232, 9600波特率, 8N1) |  |
| 跟踪算法 | DSST + Kalman Filter (自实现，参考MATLAB) |  |
| 数学运算 | FFT (Cooley-Tukey), FHOG特征提取 (自实现) |  |
| 构建系统 | qmake (Qt Creator) |  |
| 编译器 | MinGW 64-bit (GCC) |  |
| 运行平台 | Windows 10/11 |  |

# 2. 完整功能介绍

## 2.1 PTZ云台控制

功能描述

PTZController 模块通过 RS-232 串口与 PTZ 云台硬件通信，使用 Pelco-D 协议发送控制指令并接收角度反馈。该模块运行在独立子线程中，通过 Qt 信号槽实现跨线程安全调用。

Pelco-D 协议帧格式

+------+---------+------+------+------+------+----------+| 0xFF | Address | Cmd1 | Cmd2 | Data1| Data2| Checksum |+------+---------+------+------+------+------+----------+  1字节   1字节    1字节   1字节   1字节   1字节    1字节

Sync: 0xFF 固定帧头 | Address: 设备地址(1~255) | Checksum: (Address+Cmd1+Cmd2+Data1+Data2) & 0xFF

常用命令码

| Cmd1 | Cmd2 | Data1 | Data2 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 停止所有运动 |
| 0x00 | 0x02 | hSpeed | vSpeed | 向右+向下 |
| 0x00 | 0x04 | hSpeed | vSpeed | 向左+向上 |
| 0x00 | 0x08 | hSpeed | vSpeed | 向上 |
| 0x00 | 0x10 | hSpeed | vSpeed | 向下 |
| 0x00 | 0x07 | 0x00 | presetId | 调用预置位 |
| 0x00 | 0x03 | 0x00 | presetId | 设置预置位 |
| 0x00 | 0x4B | pan_H | pan_L | 水平绝对定位 |
| 0x00 | 0x4D | tilt_H | tilt_L | 俯仰绝对定位 |
| 0x00 | 0x51 | 0x00 | 0x00 | 查询水平角度 |
| 0x00 | 0x53 | 0x00 | 0x00 | 查询俯仰角度 |

方向命令码位定义 (Cmd2): Bit1(0x02)=Right | Bit2(0x04)=Left | Bit3(0x08)=Up | Bit4(0x10)=Down

角度查询回复解析

- Cmd2 = 0x59: 水平角度回传，angle = (DataH × 256 + DataL) / 100.0

- Cmd2 = 0x5B: 俯仰角度回传，若 angle > 270° 则转换为 angle - 360.0

支持的操作

| 操作 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 绝对定位 | moveTo(pan, tilt, speed) | 三步发送：设速度→Pan→Tilt，延时20ms/50ms |
| 相对运动 | moveDirection(cmd2, hSpeed, vSpeed) | 方向盘式实时控制，速度范围0-63 |
| 停止 | stop() | 发送全零停止指令 |
| 预置位 | callPreset/setPreset(presetId) | 调用/设置预置位 |
| 角度查询 | queryAngle() | 查询水平+俯仰，延时50ms分两次 |
| 自动查询 | startAutoQuery(intervalMs) | 定时器驱动，默认100ms（10Hz） |

## 2.2 RGB相机接入

SDK接入流程

1. UNIV_SDK_Init() — 全局初始化SDK2. UNIV_SDK_SetLogLevel(2) — 设置日志级别3. UNIV_SDK_SetExceptionCallBack(OnException) — 注册异常回调4. UNIV_DEV_Active(&dev) — 激活设备5. UNIV_DEV_Login(&dev, &userID) — 登录设备，获取userID6. UNIV_DEV_GetConfig(userID, ...) — 获取设备信息7. UNIV_DEV_RealPlay(userID, 0, MAIN, OnStreamData) — 开始预览8. OnStreamData回调 — 接收H.264/H.265裸流数据

登录过程

使用 QtConcurrent::run 在后台线程异步执行，通过 QFutureWatcher<LoginResult> 在主线程接收结果，避免阻塞UI。

视频流解码管线

SDK回调 (OnStreamData)    │    ▼ 深拷贝 QByteArrayThreadSafeQueue<QByteArray> (maxSize=50)    │    ▼ waitAndPop()DecodeThread::run() — 独立解码线程    │    ▼VideoDecoder::decodeFrame(data, size)    ├── avcodec_send_packet() — 送入解码器    ├── avcodec_receive_frame() — 获取解码帧    ├── sws_scale() — YUV → RGB24 转换    └── 返回 QImage (Format_RGB32)    │    ▼ emit frameDecoded(QImage)DeviceManager → MainWindow

支持的编码格式

| 编码格式 | 支持状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| H.264 | ✅ 支持 | 默认解码器 (AV_CODEC_ID_H264) |
| H.265/HEVC | ⚠️ 需手动修改 | 可将初始化参数改为 AV_CODEC_ID_HEVC |

## 2.3 目标跟踪（DSST+KF）

算法原理

系统采用 DSST (Discriminative Scale Space Tracking) 算法，结合卡尔曼滤波实现鲁棒的目标跟踪。DSST 将跟踪问题分解为两个独立的子问题：

- 平移估计 — 基于灰度特征的频域相关滤波，确定目标中心位置

- 尺度估计 — 基于FHOG特征的多尺度相关滤波，确定目标大小变化

状态机（三态）

┌─────────────────┐                │   正常跟踪态     │                │ PSR >= 0.75基线  │                └────┬──────┬─────┘                     │      │                连续3帧│  PSR正常│                低PSR  │      │                     ▼      ▼      ┌─────────────────┐  KF更新      │  PSR下降过渡态    │      │ 加速学习率×3      │      └────┬────────────┘           │      连续3帧│      低PSR  │           ▼      ┌─────────────────┐      │   遮挡模式态      │      │ 纯KF预测位置      │      │ Q噪声增大9倍      │      │ 每10帧尝试重检测   │      └────┬────────────┘           │      PSR > 0.8基线│           │      │           ▼      ▼      ┌─────────────────┐      │  恢复 + 模板融合  │      │ 0.6备份+0.4当前   │      └─────────────────┘

| 状态 | 触发条件 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 正常跟踪 | PSR ≥ 0.75×基线 | 检测定位 + KF更新 + 模板更新(lr=0.025) |
| 过渡态 | 1~2帧低PSR | 使用检测位置 + 加速学习率(lr×3=0.075) |
| 遮挡模式 | 连续3帧低PSR | 纯KF预测 + Q增大9倍 + 每10帧重检测 |

关键参数说明

| 参数 | 默认值 | 含义 | 调优建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| m_padding | 3.0 | 搜索区域padding倍数 | 大目标用2.0，小目标用3.0~4.0 |
| m_lambda | 0.01 | 频域正则化系数 | 噪声大场景可增大到0.05 |
| m_learningRate | 0.025 | 模板滑动平均学习率 | 静态场景可降到0.01 |
| m_scaleStep | 1.02 | 尺度步长（33个尺度） | 通常不需调整 |
| m_outputSigmaFactor | 1/16 | 高斯标签sigma因子 | 影响响应图尖锐度 |

## 2.4 PTZ自动跟踪闭环

脱靶量计算

float centerX = frameWidth / 2.0f;     // 画面中心Xfloat centerY = frameHeight / 2.0f;    // 画面中心Yfloat deltaX = targetCenterX - centerX; // X脱靶量（正值=目标偏右）float deltaY = targetCenterY - centerY; // Y脱靶量（正值=目标偏下）

方向映射（负反馈）

| 脱靶量 | 云台动作 | Pelco-D Cmd2 位 |
| --- | --- | --- |
| deltaX > 0（目标在右） | 云台右转 | Bit 1 (0x02) |
| deltaX < 0（目标在左） | 云台左转 | Bit 2 (0x04) |
| deltaY > 0（目标在下） | 云台下转 | Bit 4 (0x10) |
| deltaY < 0（目标在上） | 云台上转 | Bit 3 (0x08) |

负反馈原理: 目标偏离画面中心 → 云台向目标方向转动 → 目标回到画面中心 → 脱靶量归零 → 停止运动

安全策略

| 策略 | 实现 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 死区 | 脱靶量小于阈值时不产生运动 | 默认20像素 |
| 限速 | P控制器输出限制在 [0, maxSpeed] | 默认20 (范围0-63) |
| 遮挡停止 | 目标被遮挡时发送(0,0,0,0)停止PTZ | emit ptzControlDelta(0,0,0,0) |
| 参数校验 | qBound限制死区和速度在合法范围 | 死区1-100，速度1-63 |

## 2.5 镜头控制

采用 Worker-Thread 模式，LensWorker 在独立线程中执行 SDK 调用。

| 功能 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 变倍 | zoomIn/Out(speed, stop) | 控制镜头放大/缩小 |
| 聚焦 | focusNear/Far(speed, stop) | 手动聚焦近/远 |
| 光圈 | irisOpen/Close(speed, stop) | 手动光圈开/关 |
| 聚焦模式 | setFocusMode(isManual) | true=手动，false=自动 |
| 一键聚焦 | onePushFocus() | 触发一次自动聚焦 |

## 2.6 图像抓拍

| 模式 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单次抓拍 | captureOnce(quality, w, h) | 通过SDK获取JPEG数据 |
| 定时抓拍 | startTimedCapture(interval, ...) | QTimer驱动，按间隔重复抓拍 |

处理流程: SDK回调 → 深拷贝 → QtConcurrent后台线程 → JPEG解码 + 增强 + 保存

## 2.7 录像功能

转码式录像: SDK H.264流 → 解码RGB → YUV420P → H.264编码(libx264) → MP4封装

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 编码器 | libx264 |
| Preset | ultrafast |
| Tune | zerolatency |
| 码率 | 4 Mbps |
| 像素格式 | YUV420P |
| GOP | 25帧 |
| Movflag | +faststart（优化网络播放） |

## 2.8 数据记录

录像期间以 10Hz 频率记录: 时间戳、帧序号、PTZ角度/速度、目标X/Y坐标、脱靶量、置信度(PSR)

CSV格式: 序号, 时间戳, 日期时间, 帧序号, 水平角度, 俯仰角度, 水平速度, 俯仰速度, 检测有效, 目标X, 目标Y, X脱靶量, Y脱靶量, 置信度

## 2.9 OSD控制

| 功能 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 时间显示开关 | enableOSDTime(enable) | 控制时间戳叠加 |
| 星期显示开关 | enableOSDWeek(enable) | 控制星期叠加 |
| 位置设置 | setOSDPosition(x, y) | 设置时间显示坐标 |
| 字体大小 | setOSDFontSize(size) | 0=16×16, 1=32×32, 2=48×48, 3=64×64 |

## 2.10 配置管理

存储路径: HKEY_CURRENT_USER\Software\RGB_PTZ\RGB_PTZ_Integrated

| 配置项 | Key | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备IP | device/ip | 192.168.1.68 | 相机网络地址 |
| 用户名 | device/username | admin | 登录用户名 |
| 密码 | device/password | nanhu315 | 登录密码（明文存储） |
| 抓拍间隔 | capture/interval | 10 | 定时抓拍间隔（秒） |
| 图片质量 | capture/quality | 80 | JPEG质量（1-100） |
| 保存路径 | capture/savePath | ./captures | 抓拍保存目录 |

# 3. 架构设计

## 3.1 分层架构图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│                     表示层 (Presentation)                     ││  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  ││  │  MainWindow (QMainWindow)                              │  ││  │  - UI事件处理 (按钮点击、鼠标框选)                       │  ││  │  - 视频帧显示 (QLabel + 跟踪框叠加绘制)                  │  ││  │  - 三大模块协调: PTZ / RGB相机 / 目标跟踪                │  ││  │  - 状态反馈: 错误提示、跟踪状态、录像时长                │  ││  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │├─────────────────────────────────────────────────────────────┤│                    业务逻辑层 (Business Logic)                ││  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────┐            ││  │Tracking  │ │PTZCtrl   │ │  LensManager      │            ││  │+ObjTrack │ │(Pelco-D) │ │ (SDK镜头控制)     │            ││  │ [独立线程]│ │ [独立线程]│ │  [独立线程]        │            ││  └────┬─────┘ └────┬─────┘ └────────┬─────────┘            ││  ┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐ ┌────────┴─────────┐            ││  │DataRec   │ │CfgManager│ │  CaptureManager  │            ││  │(CSV记录)  │ │(QSettings)│ │  +ImageProcessor │            ││  └──────────┘ └──────────┘ └──────────────────┘            │├─────────────────────────────────────────────────────────────┤│                    数据访问层 (Data Access)                   ││  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────┐            ││  │DeviceMgr │ │VideoDec  │ │  RecordThread    │            ││  │(SDK接入)  │ │(FFmpeg)  │ │ (FFmpeg H.264编码) │            ││  │          │ │DecodeThd │ │  ThreadSafeQueue  │            ││  └──────────┘ └──────────┘ └──────────────────┘            │├─────────────────────────────────────────────────────────────┤│                    基础设施层 (Infrastructure)                ││  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────┐            ││  │UNIV SDK  │ │  FFmpeg  │ │   QSerialPort    │            ││  │(DLL库)   │ │ Libraries│ │ (Pelco-D协议传输)  │            ││  └──────────┘ └──────────┘ └──────────────────┘            │└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 模块依赖关系

┌─────────────┐                     │  MainWindow  │                     │  (UI中枢)    │                     └──────┬──────┘            ┌───────────────┼────────────────┐            │               │                │            ▼               ▼                ▼     ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────────┐     │PTZController│  │DeviceMgr  │  │TrackingController│     │ (串口线程)  │  │ (SDK管理)  │  │  (主线程)        │     └────────────┘  └─────┬──────┘  └───────┬────────┘                           │                  │              ┌────────────┼────────┐         │              ▼            ▼        ▼         ▼     ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────┐ ┌────────────┐     │DecodeThd │ │RecordThd │ │Lens  │ │ObjectTracker│     │ (解码)   │ │ (编码)   │ │Mgr   │ │ (跟踪线程)   │     └────┬─────┘ └────┬─────┘ └──────┘ └──────┬─────┘          │             │                       │          ▼             ▼                       ▼     ┌──────────┐ ┌──────────┐           ┌──────────┐     │VideoDec  │ │VideoDec  │           │ FFTUtils │     │ (FFmpeg) │ │ (FFmpeg) │           │ (FFT/FHOG)│     └──────────┘ └──────────┘           └──────────┘

依赖规则: 上层依赖下层，下层不依赖上层；跨层通信统一使用Qt信号槽（QueuedConnection）

## 3.3 核心设计决策

| 决策 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 线程模型 | Worker-Thread (moveToThread) | 避免QThread子类局限，事件循环自动处理 |
| 跨线程通信 | Qt信号槽 (QueuedConnection) | 线程安全、自动排队、无需手动同步 |
| SDK回调处理 | 静态C回调 + instance指针 + Mutex | SDK C API不支持成员函数回调 |
| 录像方案 | 转码式（解码→再编码） | 确保可叠加OSD、进行图像处理后录制 |
| 跟踪算法 | DSST + KF 自实现 | 参考MATLAB，无外部依赖，便于调优 |
| FFT实现 | Cooley-Tukey 迭代版 | 轻量级，适用于2的幂次尺寸 |
| 配置存储 | QSettings (Windows注册表) | 跨平台兼容，无需额外配置文件 |

# 4. 线程模型

## 4.1 线程清单

| 线程名称 | 运行对象 | 模式 | 生命周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主线程(GUI) | MainWindow, DeviceMgr等 | Qt主事件循环 | 应用全程 |
| PTZ线程 | PTZController | Worker-Thread | 连接时创建，断开时销毁 |
| 解码线程 | DecodeThread | QThread子类 | 流开始时启动/停止 |
| 录像线程 | RecordThread | QThread子类 | 录像开始时创建/销毁 |
| 镜头工作线程 | LensWorker | Worker-Thread | LensManager生命周期内常驻 |
| 跟踪工作线程 | ObjectTracker | Worker-Thread | 跟踪启动时创建，停止时销毁 |
| 登录后台线程 | 匿名函数 | Qt线程池 | 单次登录后回收 |
| 图像处理线程 | 匿名函数 | Qt线程池 | 单次处理后回收 |

## 4.2 同步机制

| 同步原语 | 所属类 | 保护资源 |
| --- | --- | --- |
| QMutex m_mutex | DeviceManager | m_connected, m_streaming等状态 |
| QMutex s_instanceMutex | DeviceMgr/CaptureMgr | instance 静态指针 |
| QMutex m_mutex | DataRecorder | m_recording, m_dataPoints |
| QMutex m_mutex | LensManager | m_userID, m_ready等 |
| QMutex + QWaitCondition | ThreadSafeQueue<T> | 队列数据, 停止标志 |

## 4.3 线程安全约束

| 模块 | 线程安全 | 使用约束 |
| --- | --- | --- |
| PTZController | ✅ 是（信号槽） | 必须通过信号调用 |
| ObjectTracker | ❌ 否 | 必须在独占线程中使用 |
| VideoDecoder | ❌ 否 | 仅被DecodeThread/RecordThread独享 |
| LensManager | ✅ 是（mutex+信号） | 可从任意线程调用 |
| DataRecorder | ✅ 是（内部mutex） | 可从任意线程调用 |
| DeviceManager | ✅ 是（mutex+回调保护） | 可从任意线程调用 |
| FFTUtils | ✅ 是（无状态纯函数） | 可从任意线程调用 |

## 4.4 线程生命周期管理（安全停止顺序）

这是本项目最关键的线程安全约束之一。违反停止顺序将导致 use-after-free 崩溃。

// TrackingController 停止流程（最严格）void TrackingController::stopTracking() {    // 1: 断开所有信号连接    if (m_tracker) disconnect(m_tracker, nullptr, nullptr, nullptr);    // 2: 请求线程事件循环退出    if (m_trackerThread) m_trackerThread->quit();    // 3: 阻塞等待线程实际退出    if (m_trackerThread) m_trackerThread->wait();    // 4: 删除工作对象    if (m_tracker) { delete m_tracker; m_tracker = nullptr; }    // 5: 删除线程对象    if (m_trackerThread) { delete m_trackerThread; m_trackerThread = nullptr; }}

关键原则: 先断开信号 → 再请求退出 → 再等待完成 → 最后删除对象 → 静态回调保护（instance置nullptr）

# 5. 数据流分析

## 5.1 视频预览数据流

┌─────────────┐│  网络相机    │──H.264/H.265流──▶└─────────────┘                      │                      ▼              ┌───────────────┐              │ UNIVision SDK │              │  OnStreamData │◄── SDK内部回调线程              │  (C静态回调)   │              └───────┬───────┘                      │ 深拷贝 QByteArray                      ▼              ┌───────────────┐              │ThreadSafeQueue│◄── maxSize=50，满时丢弃最旧              │  <QByteArray> │              └───────┬───────┘                      │ waitAndPop() 阻塞等待                      ▼              ┌───────────────┐              │ DecodeThread  │◄── 独立解码线程              │   .run()      │              │ VideoDecoder  │              │  decodeFrame()│──avcodec_send_packet              │               │──avcodec_receive_frame              │               │──sws_scale (YUV→RGB)              └───────┬───────┘                      │ emit frameDecoded(QImage)                      ▼              ┌───────────────┐              │DeviceManager  │              │onFrameDecoded()│              └───────┬───────┘                      │ emit frameReceived(QImage)                      ▼              ┌───────────────┐              │  MainWindow   │◄── 主线程（GUI）              │onFrameReceived│              │ displayImage()│── QLabel显示              │ 叠加跟踪框     │── QPainter绘制              │ if (tracking):│──▶ 转发给TrackingController              └───────────────┘

## 5.2 目标跟踪 + PTZ控制数据流

MainWindow (主线程)  │  ▼ onFrameReceived(QImage)TrackingController::processFrame(frame)  │  │ QMetaObject::invokeMethod(QueuedConnection)  │ 跨线程 → 跟踪工作线程  ▼┌─────────────────────────────────────┐│     ObjectTracker (跟踪工作线程)     ││                                     ││ update(frame):                      ││   ├── kfPredict()                   ││   ├── getTranslationSample()        ││   ├── computeResponse() (FFT相关)   ││   ├── computePSR()                  ││   ├── 尺度估计 (FHOG + 33尺度)      ││   ├── 状态决策 (三态机)             ││   └── 返回 TrackResult              ││                                     ││ emit trackingDone(result) ◄─────────┘│ 跨线程 → 主线程└─────────────────────────────────────┘  │  ▼ TrackingController [主线程回调]computePTZControl(result):  deltaX = targetCx - frameCenterX  deltaY = targetCy - frameCenterY  if (|delta| < deadZone): delta = 0  speedX = min(Kp * |deltaX|, maxSpeed)  │  ▼ emit ptzControlDelta(deltaX, deltaY, speedX, speedY)MainWindow::onPtzControlDelta(...)  │ 脱靶量 → Pelco-D方向命令码:  │   if (deltaX > 0): cmd2 |= 0x02  // 右  │   if (deltaX < 0): cmd2 |= 0x04  // 左  │   if (deltaY > 0): cmd2 |= 0x10  // 下  │   if (deltaY < 0): cmd2 |= 0x08  // 上  │  ▼ emit ptzMoveDirection(cmd2, hSpeed, vSpeed)  QueuedConnection → PTZ线程┌─────────────────────────────────────┐│       PTZController (PTZ线程)        ││                                     ││ moveDirection(cmd2, hSpeed, vSpeed) ││   ├── 安全限幅: min(speed, 0x3F)   ││   └── writeToSerial()              │└───────────────┬─────────────────────┘                │ 7字节 Pelco-D 帧                ▼        ┌───────────────┐        │ PTZ 云台硬件   │◄── 转动到目标方向        └───────────────┘

## 5.3 录像数据流

┌─────────────┐│  网络相机    │──H.264流──▶└─────────────┘                      │                      ▼              ┌───────────────┐              │ SDK回调        │              │ OnStreamData  │              └───────┬───────┘                      │              ┌───────┴───────┐              ▼               ▼     ┌──────────────┐ ┌──────────────┐     │ DecodeThread  │ │ RecordThread │     │ 队列(预览)    │ │ 队列(录像)    │     └──────┬───────┘ └──────┬───────┘            │                │            ▼                ▼     ┌──────────────┐ ┌──────────────┐     │ 解码为QImage  │ │ 解码为QImage  │     │ 显示到UI      │ │ (首帧获取分辨率)│     └──────────────┘ └──────┬───────┘                             │                             ▼                    ┌────────────────┐                    │ sws_scale      │                    │ RGB → YUV420P  │                    └───────┬────────┘                            │                            ▼                    ┌────────────────┐                    │ avcodec_       │                    │ encode_video   │                    │ (H.264/libx264)│                    └───────┬────────┘                            │                            ▼                    ┌────────────────┐                    │ 输出文件.mp4    │                    └────────────────┘
      同时:DataRecorder ──10Hz定时采样──▶ m_dataPoints                          停止录像时                          exportToCsv() ──▶ 录像同目录/文件名.csv

# 6. 核心算法剖析

## 6.1 DSST跟踪算法

平移滤波原理 — 频域相关滤波

训练阶段:1. 提取搜索区域灰度patch x (m_modelW × m_modelH)2. 应用Hann窗: x_w = x ⊙ w3. FFT: X_f = FFT2(x_w)4. 高斯标签: y (中心为1的高斯分布) → FFT: Y_f5. 计算滤波器:   H_num = Y_f ⊙ conj(X_f)           // 分子   H_den = Σ |X_f|²                  // 分母（逐元素能量和）   H = H_num / (H_den + λ)           // 正则化除法
      检测阶段:1. 提取新一帧搜索区域 z2. 应用Hann窗: z_w = z ⊙ w3. FFT: Z_f = FFT2(z_w)4. 计算响应: R = IFFT( Σ(H_num ⊙ Z_f) / (H_den + λ) )5. 找峰值位置: (row, col) = argmax(R)6. 转换为实际坐标
      模型更新:H_num = (1 - α) × H_num + α × H_num_newH_den = (1 - α) × H_den + α × H_den_new学习率 α = 0.025（正常）或 0.075（过渡态）

尺度滤波原理（FHOG + 33尺度）

33个尺度因子: scale_step^(16-s), s=0..32  即: [1.02^16, 1.02^15, ..., 1.0, ..., 1.02^-15, 1.02^-16]
      对每个尺度 s:  1. 裁剪 patch: 尺寸 = target_size × scale_factors[s]  2. 双线性缩放到 scale_model_sz (最大面积512像素)  3. 计算FHOG特征 (31维/cell)  4. 展平: 所有cell求和 → 31维向量  5. 应用Hann窗结果: 31通道 × 33尺度的特征矩阵
      尺度滤波:1. 对每个通道 c: X_sf[c] = FFT(scaleSample[c])  // 1D FFT (33维)2. 计算响应: response = IFFT( sum_num / (sum_den + λ) )3. 最佳尺度索引: bestIdx = argmax(real(response))4. 更新当前尺度: currentScale *= scale_factors[bestIdx]

模板更新策略

| 场景 | 策略 | 学习率 |
| --- | --- | --- |
| 正常跟踪 | 滑动平均更新 | α = 0.025 |
| PSR下降过渡态 | 加速外观适应 | α = min(0.025×3, 0.15) = 0.075 |
| 遮挡模式 | 停止更新 | α = 0（防止污染模型） |
| 恢复成功 | 备份融合 | H = 0.6×备份 + 0.4×当前 |

## 6.2 卡尔曼滤波

状态向量: x = [px, py, vx, vy]^T（位置x, 位置y, 速度x, 速度y）

预测:状态转移矩阵 A = [1 0 1 0]    (T=1帧间隔)                 [0 1 0 1]                 [0 0 1 0]                 [0 0 0 1]
      x_pred = A · xP_pred = A · P · A^T + QP = (P + P')/2   // 对称化处理，防止浮点误差
      更新:观测矩阵 H = [1 0 0 0]             [0 1 0 0]
      新息 y = z - H·x_pred新息协方差 S = H·P·H^T + R卡尔曼增益 K = P·H^T·S^(-1)x = x_pred + K·yP = (I - K·H)·P
      遮挡模式: Q增大9倍 (100 → 900)，纯KF预测不更新速度平滑: x[2] = 0.6*x[2] + 0.4*(measX - prevX)

## 6.3 FFT实现

Cooley-Tukey 迭代版算法: 位反转重排 → 蝶形运算 → IFFT归一化。输入长度必须是2的幂次。

2D FFT: 行优先后列优先的行列分解法，时间复杂度 O(M·N·log(M·N))

## 6.4 FHOG特征提取

每个cell输出31维特征: 18维(CS) + 9维(CI) + 4维(Texture)

| 通道范围 | 名称 | 维数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-17 | Contrast-Sensitive (CS) | 18 | 9方向×2（不合并相反方向） |
| 18-26 | Contrast-Insensitive (CI) | 9 | 9方向（合并相反方向） |
| 27-30 | Texture | 4 | 2×2 block纹理能量 |
| 合计 |  | 31 | 每cell输出 |

# 7. 关键代码剖析

## 7.1 项目文件结构

RGB_PTZ_Integrated/├── RGB_PTZ_Integrated.pro        # qmake项目文件│   ├── Qt模块: core, gui, widgets, serialport, concurrent│   └── 外部依赖: UNIVision SDK, FFmpeg 8.1│├── 入口与UI│   ├── main.cpp                  # 程序入口（注册跨线程元类型）│   ├── mainwindow.h/.cpp/.ui     # 主窗口（UI控制器）│   └── ui_mainwindow.h           # Qt Designer自动生成│├── 数据模型│   └── datatypes.h               # 共享数据结构（PTZData, DetectionData）│├── PTZ控制│   └── ptzcontroller.h/.cpp      # Pelco-D串口控制器（独立线程）│├── 相机与视频│   ├── devicemanager.h/.cpp      # 设备管理器（SDK接入中枢）│   ├── videodecoder.h/.cpp       # FFmpeg解码器│   ├── DecodeThread.h/.cpp       # 解码线程│   ├── RecordThread.h/.cpp       # 录像线程（H.264编码）│   └── ThreadSafeQueue.h         # 线程安全队列模板│├── 抓拍与图像│   ├── capturemanager.h/.cpp     # 抓图管理器│   └── imageprocessor.h/.cpp     # 图像处理器│├── 镜头控制│   └── lensmanager.h/.cpp        # 镜头管理器（Worker-Thread）│├── 配置与记录│   ├── configmanager.h/.cpp      # 配置管理器（QSettings）│   └── datarecorder.h/.cpp       # 数据记录器（CSV）│├── 目标跟踪│   ├── objecttracker.h/.cpp      # DSST+KF目标跟踪器│   ├── trackingcontroller.h/.cpp # PTZ自动跟踪控制器│   └── fftutils.h/.cpp           # FFT与FHOG工具库│└── 参考文件/    ├── RGB_PTZ跟踪融合方案_v1.4.docx    └── matlab跟踪算法参考文件/

## 7.2 核心类继承关系

QObject  ├── MainWindow : QMainWindow  ├── PTZController          → 内部: QSerialPort, QTimer  ├── DeviceManager          → 持有: DecodeThread, RecordThread*, LensManager  ├── DecodeThread : QThread → 内部: ThreadSafeQueue, VideoDecoder  ├── RecordThread : QThread → 内部: ThreadSafeQueue, VideoDecoder, FFmpeg  ├── CaptureManager         → 依赖: DeviceManager, ImageProcessor  ├── ImageProcessor  ├── LensManager            → 持有: LensWorker (独立QThread)  ├── ConfigManager          → 内部: QSettings  ├── DataRecorder           → 内部: QTimer, QVector<DataPoint>  ├── TrackingController     → 持有: ObjectTracker (独立QThread)  ├── ObjectTracker          → 内部: 平移/尺度滤波器, 卡尔曼滤波  └── LensWorker : QObject
      非QObject类:  ├── VideoDecoder           (FFmpeg解码封装)  └── ThreadSafeQueue<T>     (模板化线程安全队列)

## 7.3 关键设计模式

| 设计模式 | 应用位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Worker-Thread | PTZController, LensWorker, ObjectTracker | moveToThread()移入子线程，事件循环处理消息 |
| 生产者-消费者 | DecodeThread, RecordThread | ThreadSafeQueue解耦SDK回调与解码线程 |
| 观察者模式 | Qt信号槽机制 | 所有模块间通信统一通过信号槽 |
| 状态机模式 | ObjectTracker(三态), TrackingController(五态) | 状态转换: 正常→过渡→遮挡→恢复 |
| 单例模式（受限） | DeviceManager::instance | 仅用于SDK静态回调访问 |
| 策略模式 | PTZ控制方向映射 | 脱靶量正负决定Pelco-D命令码位 |
| 模板方法 | ThreadSafeQueue<T> | 模板化队列支持任意类型 |

# 8. 开发指南

## 8.1 环境依赖

| 依赖项 | 最低版本 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| Qt | Qt 6.10 | Qt官方安装器，需勾选Core/GUI/Widgets/SerialPort/Concurrent |
| 编译器 | MinGW 64-bit (GCC 13+) | Qt安装器自带 |
| C++标准 | C++17 | 项目.pro中配置 |
| FFmpeg | 8.1 (shared build) | 项目已自带 ffmpeg-8.1-full_build-shared/ |
| UNIVision SDK | 设备厂商提供 | 需放置sdk/sdk.h和univisionsdk.dll |

## 8.2 构建步骤

- 打开 Qt Creator → 文件 → 打开文件或项目 → 选择 RGB_PTZ_Integrated.pro

- 选择构建套件: Desktop Qt 6.10.1 MinGW 64-bit

- 点击左下角锤子图标 (Ctrl+B) 构建

命令行构建: qmake RGB_PTZ_Integrated.pro && mingw32-make

## 8.3 运行方式

# 调试模式（输出 qDebug 日志）cd build\Desktop_Qt_6_10_1_MinGW_64_bit-Debug\debug.\RGB_PTZ_Integrated.exe
      # 发布模式（无 qDebug 输出）cd build\Desktop_Qt_6_10_1_MinGW_64_bit-Release\release.\RGB_PTZ_Integrated.exe

运行DLL依赖: univisionsdk.dll + FFmpeg(avcodec-61, avformat-61, avutil-59, swscale-8, swresample-5) + Qt6系列DLL

## 8.4 调试技巧

| 场景 | 技巧 |
| --- | --- |
| 串口调试 | 连接PTZController::rawDataInout信号，监控收发原始Hex数据 |
| 跟踪调试 | 在ObjectTracker::update()中输出PSR、KF预测位置、状态切换 |
| 视频流调试 | 检查DecodeThread是否收到数据：m_dataQueue.size() |
| 性能分析 | ObjectTracker内部使用QElapsedTimer输出每帧处理耗时和FPS |
| 线程监控 | 使用Qt Creator的调试器查看各线程调用栈 |

## 8.5 常见问题排查

| 问题 | 可能原因 | 排查方法 |
| --- | --- | --- |
| 串口打开失败 | 端口号错误、被占用 | 检查设备管理器COM端口；确认9600波特率 |
| 相机登录失败 | IP错误、网络不通 | ping相机IP；确认凭据 |
| 视频不显示 | 解码线程未启动 | 检查startStream()是否成功；确认H.264编码 |
| 跟踪不启动 | 未正确框选目标 | 确认setTarget()被调用；目标框至少10×10像素 |
| PTZ不响应 | 串口未打开、地址不匹配 | 检查isOpen()；用rawDataInout信号监控 |
| 录像文件损坏 | 编码参数不匹配 | 检查编码器初始化；确认stopRecord()被正确调用 |
| 内存泄漏 | 线程未正确停止 | 检查析构函数线程停止顺序 |

# 9. 优化建议

## 9.1 性能优化方向

| 优化方向 | 当前状态 | 建议方案 | 预期收益 |
| --- | --- | --- | --- |
| FFT性能 | 纯C++实现 | 引入FFTW或SIMD优化 | 3-5x提速 |
| FHOG计算 | 逐像素计算 | 积分图优化 | 2-3x提速 |
| 视频解码 | 软件解码 | 启用硬件解码(D3D11VA/CUDA) | 降低CPU 30-50% |
| 录像方案 | 转码式 | 直接封装H.264裸流 | CPU降低80% |
| 图像传输 | QImage拷贝 | 使用QSharedPointer共享 | 减少内存拷贝 |
| 跟踪帧率 | 每帧完整计算 | 跳帧策略或缩小ROI | FPS提升2x |

## 9.2 功能扩展建议

| 扩展方向 | 描述 | 难度 |
| --- | --- | --- |
| 多目标跟踪 | 扩展DSST支持多目标（匈牙利算法） | 高 |
| 深度学习检测 | 集成YOLO用于初始化和重检测 | 中-高 |
| 预置位巡航 | 按时间/条件自动调用预置位序列 | 低 |
| 网络推流 | RTSP/RTMP推送到网络 | 中 |
| 多相机支持 | 同时接入多台相机进行跟踪 | 中 |
| 报警联动 | 目标丢失/恢复时触发报警 | 低 |
| H.265支持 | 动态选择解码器 | 低 |

## 9.3 已知问题

| 问题 | 严重度 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 解码器硬编码H264 | 中 | DecodeThread始终使用AV_CODEC_ID_H264 |
| 密码明文存储 | 中 | ConfigManager明文存储密码 |
| 录像转码开销大 | 中 | RecordThread先解码再编码，CPU占用高 |
| PSR基线采集期间 | 低 | 前30帧基线未锁定时遮挡检测不生效 |
| FFT非2幂次不支持 | 低 | fft1d要求输入长度为2的幂次 |

# 10. 变更记录

| 日期 | 变更内容 | 变更人 |
| --- | --- | --- |
| 2026-06-09 | 初始项目说明文档生成，基于当前代码状态全面分析所有源代码、头文件、配置文件 | AI代理 |