杭州寰宇微视科技有限公司企业标准

HTTP交互协议文档

2020.09.24发布                                2022.06.30实施

杭州寰宇微视科技有限公司发布

寰宇微视机芯与客户端web交互协议对接标准说明

版本V1.1.2

2022.10.15

| 拟制 |  | 审核 |  | 核准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 更改说明 |  |  |  | 变更负责人 | 修改时间 |
| 1 | 初版 |  |  |  | 胡祥 | 2020/9/20 |
| 2 | 修改说明: 1.增加机芯软件版本信息获取web协议接口； |  |  |  | 胡祥 | 2020/10/15 |
| 3 | 1.增加设备登入/登出，心跳，图像参数，PTZ控制，镜头倍率设置/获取协议接口； |  |  |  | 胡祥 | 2021/4/1 |
| 4 | 1.增加手动抓拍照片协议接口 |  |  |  | 田炬 | 2021/4/28 |
| 5 | 1.增加3D定位功能协议接口； |  |  |  | 胡祥 | 2021/5/6 |
| 6 | 1.增加ptz变量控制接口； |  |  |  | 胡祥 | 2021/5/11 |
| 7 | 1.增加手动设置机芯系统时间协议接口； |  |  |  | 胡祥 | 2021/5/20 |
| 8 | 增加云台重启协议接口； 增加云台归零协议接口； |  |  |  | 胡祥 | 2021/6/21 |
| 9 | 新增功能协议接口，见12~20 |  |  |  | 胡祥 | 2021/7/26 |
| 10 | 新增网络串口透明通道协议 |  |  |  | 胡祥 | 2021/7/27 |
| 11 | 增加强制I帧 |  |  |  | 卫鹏辉 | 2021/8/18 |
| 12 | 增加 网络配置协议 |  |  |  | 胡祥 | 2021/11/19 |
| 13 | 增加 激光补光灯控制协议 |  |  |  | 胡祥 | 2021/12/23 |
| 14 | 增加PTZOSD显示开关协议 |  |  |  | 胡祥 | 2022/5/25 |
| 15 | 设备恢复 |  |  |  | 胡祥 | 2022/6/7 |
| 16 | OSD配置服务 |  |  |  | 胡祥 | 2022/6/27 |
| 17 | 十字光标 |  |  |  | 胡祥 | 2022/6/29 |
| 18 | 区域聚焦 |  |  |  | 胡祥 | 2022/9/9 |
| 19 | 增加日夜状态获取接口 |  |  |  | 胡祥 | 2022/9/23 |
| 20 | 增加第31和第32协议接口 |  |  |  | 胡祥 | 2023/6/15 |
| 21 | 增加第33条协议接口 |  |  |  | 胡祥 | 2023/9/7 |
| 22 | 修改第10.3条协议接口(新增ptzf接口) |  |  |  | 胡祥 | 2023/10/26 |
| 23 | 新增第25.2.3条协议接口(新增ptz osd视频裁剪显示) |  |  |  | 胡祥 | 2024/3/26 |
| 24 | 新增第34条通用协议接口(新增34.2条 设备断电通知设置) |  |  |  | 胡祥 | 2024/5/28 |
| 25 | 新增第34条通用协议接口(新增34.3条 图像场景和聚焦参数配置) |  |  |  | 胡祥 | 2024/6/5 |
| 26 | 新增第34条通用协议接口(新增34.4条 增加测距查询) |  |  |  | 胡祥 | 2024/6/21 |
| 27 | 新增第34条通用协议接口(新增34.5条云台陀螺仪稳像开关设置) |  |  |  | 胡祥 | 2025/3/29 |
| 28 | 新增第35条网络透传协议接口 |  |  |  | 沈威涛 | 2025/7/1 |
| 29 | 新增第36,37，38，智能识别配置与智能推图协议，更新20自动跟踪最新协议 |  |  |  | 沈威涛 | 2025/8/19 |
| 30 | 新增第34条通用协议接口(新增34.6条 获取变倍 状态） 新增第34条通用协议接口(新增34.7条 云台电机 速度控制） |  |  |  | 胡祥 | 2026/1/26 |
| 31 | 新增第39条外设补光灯协议接口 |  |  |  | 胡祥 | 2026/3/27 |
| 32 | 新增第34条通用协议接口(新增34.9条 跟踪状态查询） |  |  |  | 沈威涛 | 2026/4/10 |
| 33 | 新增第40条控制低延时配置的接口 |  |  |  | 沈威涛 | 2026/4/10 |
| 34 | 新增第34条通用协议接口(新增34.10条 温度查询（整机）） |  |  |  | 沈威涛 | 2026/4/21 |
| 35 | 7，倍率获取设置增加通道号参数 |  |  |  | 沈威涛 | 2026/4/28 |
| 36 | 新增第34条通用协议接口(新增34.5.2条 稳像状态查询） |  |  |  | 沈威涛 | 2026/5/11 |

目录

协议交互调用流程说明：	5

基本类型	6

1、设备登入/登出/心跳服务	6

2、机芯&云台升级服务	9

3、软件版本信息	19

4、设备事件服务	20

5、图像参数配置	128

6、PTZ控制	135

7、机芯镜头倍率获取/设置控制	138

8、抓图	140

9、3D定位功能	141

10、PTZF变量控制	142

11、系统时间手动设置	146

12、预置点	148

13、灯光控制	150

14、雨刷控制	151

15、加热控制	152

16、除雾控制	154

17、透雾控制	155

18、本机GPS信息	157

20、自动跟踪	160

21、网络串口透明通道协议	164

22、多媒体码流	165

23、网络配置	167

24、激光补光灯	170

25、PTZOSD显示	175

26、设备恢复	178

27、OSD配置服务	179

28、十字光标	186

29、聚焦	188

30、日夜状态获取	190

31、获取当前视场角	191

32、获取镜头焦距	191

33、PTZ参数配置	192

34、相机通用接口	194

35、网络串口透传	203

36、智能识别场景	205

37、智能识别信息叠加	212

38、智能信息推送	220

39、外设补光灯控制	223

附件一、HTTP协议错误码	229

附件二、RTSP码流地址	231

协议交互调用流程说明：

- 登录；

- 获取配置；

- 设置配置；

- 登出。

- 如有疑问，可对照参照设备web网页http post信息。

说明：网络接口请求URL: http://192.168.1.68/SDK/UNIV_API

示例：

POST /SDK/UNIV_API HTTP/1.1

Accept: application/json, text/plain, */*

Content-Type: application/json;charset=utf-8

Referer: http://192.168.6.100/

Accept-Language: zh-CN

Accept-Encoding: gzip, deflate

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Host: 192.168.6.100

Content-Length: 97

Connection: Keep-Alive

Cache-Control: no-cache

Cookie: WebSessionID=30919544

{"session":30919544,"id":2,"call":{"service":"rpc","method":"keepAlive"},"params":{"timeout":60}}HTTP/1.1 200 OK

Date: Thu, 30 Sep 2021 03:48:24 GMT

Server: IPC-webs/

Connection: close

Content-Length: 66

Content-Type: application/json

{"id":2,"params":{"timeout":60},"result":true,"session":30919544}

基本类型

1、Rect

| Rect |  |
| --- | --- |
| Sample | Description |
| [100,100, 100, 100] | 矩形类型[uint32] 第一个值表示左上点的x坐标 第二个值表示左上点的y坐标 第三个值表示右下点的x坐标 第四个值表示右下点的y坐标 取值范围在各使用处说明 |

1、设备登入/登出/心跳服务

1.1 登录

| Sample | Description |  |  | Value |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |  |  |
| "session": 0, | 会话编号为0，表示登录鉴权 |  |  | uint64 |  |  |
| "id": 1, | 标志一次完整过程调用 |  |  | uint64 |  |  |
| "call": { |  |  |  |  |  |  |
| "service": "rpc", | 服务 |  |  | string |  |  |
| "method": "login" | 调用方法 |  |  | string |  |  |
| } |  |  |  |  |  |  |
| "params":{ | 参数字段 |  |  |  |  |  |
| "userName": "admin", | 账号 |  |  | string[1:20] |  |  |
| "password": "admin", | 密码，两次哈希,MD5（MD5 (password) +random） 说明：两次MD5加密都使用小写方式 |  |  | string[6:20] |  |  |
| "random": "310000", | 字符串 |  |  | string[6:32] |  |  |
| "ip": "127.0.0.1", | 客户IP地址，支持IPV6 |  |  | string |  |  |
| "port": 80 | 客户端口 |  |  | uint32 |  |  |
| "encryptType": 1 | 加密类型：1- SHA256，0-MD5 |  |  | int32 |  |  |
| } |  |  |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |  |  |
| Sample |  |  | Description |  |  | Value |
| { |  |  |  |  |  |  |
| "session": 0, |  |  | 会话编号为0，表示登录鉴权 |  |  | uint64 |
| "id": 1, |  |  | 标志一次过程调用 |  |  | uint64 |
| "result": false |  |  | 返回调用成功与否 |  |  | bool |
| "error": { |  |  | 错误信息，只有当result为false时才出现此字段 |  |  | uint64 |
| "code": 0x10000001, |  |  | 错误码 |  |  | uint64 |
| "message":" NoAuthorityLogin" |  |  | 错误提示符 |  |  | string |
| }, |  |  |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |  |  |
| Sample |  | Description |  |  | Value |  |
| { |  |  |  |  |  |  |
| "session": 0, |  | 会话编号为0，表示登录鉴权 |  |  | uint64 |  |
| "id": 1, |  | 标志一次过程调用 |  |  | uint64 |  |
| "result": true |  | 返回调用成功与否 |  |  | bool |  |
| "param":{ |  | 参数 |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 返回分配于此用户的会话编号 |  |  | uint64 |  |
| "randomKey":"" |  | 公钥加密后的随机数 |  |  | String |  |
| "times": |  | 密码错误时的剩余登录次数 |  |  | uint |  |
| } |  |  |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |  |  |

1.2 登出

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "rpc", | 服务 | string |
| "method": "logout" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |
| Sample | Description | Value |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true | 返回调用成功与否 | bool |
| } |  |  |

1.3心跳

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "rpc", | 入口服务 | string |
| "method": "keepAlive" | 保活 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "timeout": 30 | 接口回复的超时时间 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| Sample | Description | Value |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功与否 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "timeout": 30 | 等待下一次保活的超时时间 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

2、机芯&云台升级服务

2.1错误码

| Code | Message | Description |
| --- | --- | --- |
| 0x10040000 | "Device Type Error!" | 设备型号错误 |
| 0x10040001 | "Operation Error!" | 错误的操作 |
| 0x10040002 | "Operation Locked!" | 操作已经被其他用户锁定 |

2.2错误码

| 提示码 | 内部说明，不对外提供 |
| --- | --- |
| 0x20040000 | 升级 |
| 0x20040001 | 开始升级 |
| 0x20040002 | 停止升级 |

2.3 RPC

2.3.1升级准备

请求

| Sample |  | Description | Value |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 | uint64 |  |
| "id": 2, |  | 标志一次完整过程调用 | uint64 |  |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", |  | 服务 | string |  |
| "method": " prepare " |  | 调用方法 | string |  |
| } |  |  |  |  |
| "params":{ |  |  |  |  |
| "supportedModelNumber": ["",""] |  | 升级包支持的设备型号列表 | array-string |  |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Sample | Description |  |  | Value |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  |  | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 |  |  | uint64 |
| "result": true | 返回调用成功 |  |  | bool |
| } |  |  |  |  |

2.3.2增加文件

| Sample |  | Description |  | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 |  | uint64 |
| "id": 2, |  | 标志一次完整过程调用 |  | uint64 |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", |  | 服务 |  | string |
| "method": "addFile" |  | 调用方法 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| "params":{ |  |  |  |  |
| "file": "" |  | 增加的升级文件名 |  | string |
| "length": 12306 |  | 文件长度 |  | uint32 |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Sample | Description |  | Value |  |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  | uint64 |  |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 |  | uint64 |  |
| "result": true | 返回调用成功 |  | bool |  |
| } |  |  |  |  |

2.3.3传输文件

| Sample |  | Description |  | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 |  | uint64 |
| "id": 2, |  | 标志一次完整过程调用 |  | uint64 |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", |  | 服务 |  | string |
| "method": "doAdd" |  | 调用方法 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| "params":{ |  |  |  |  |
| "file": "" |  | 增加的升级文件名 |  |  |
| "pieceLength": 1024 |  | 当前包中传输的长度 |  | uint32 |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Data |  | 升级的二进制数据 |  | 二进制数据的内容在Json中说明。 |
| Sample | Description |  | Value |  |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  | uint64 |  |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 |  | uint64 |  |
| "result": true | 返回调用成功 |  | bool |  |
| } |  |  |  |  |

2.3.4完成文件添加

| Sample |  | Description |  | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 |  | uint64 |
| "id": 2, |  | 标志一次完整过程调用 |  | uint64 |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", |  | 服务 |  | string |
| "method": "addFinish" |  | 调用方法 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| "params":{ |  |  |  |  |
| "file": "" |  | 增加的升级文件名 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Sample | Description |  | Value |  |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  | uint64 |  |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 |  | uint64 |  |
| "result": true | 返回调用成功 |  | bool |  |
| } |  |  |  |  |

2.3.5停止文件添加

| Sample |  | Description |  | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 |  | uint64 |
| "id": 2, |  | 标志一次完整过程调用 |  | uint64 |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", |  | 服务 |  | string |
| "method": "stopAdd" |  | 调用方法 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| "params":{ |  |  |  |  |
| "file": "" |  | 增加的升级文件名 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Sample | Description |  | Value |  |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  | uint64 |  |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 |  | uint64 |  |
| "result": true | 返回调用成功 |  | bool |  |
| } |  |  |  |  |

2.3.6开始升级

| Sample |  | Description |  | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 |  | uint64 |
| "id": 2, |  | 标志一次完整过程调用 |  | uint64 |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", |  | 服务 |  | string |
| "method": "startUpgrade" |  | 调用方法 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Sample | Description |  | Value |  |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  | uint64 |  |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 |  | uint64 |  |
| "result": true | 返回调用成功 |  | bool |  |
| } |  |  |  |  |

2.3.7停止升级

请求

| Sample |  | Description |  | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 |  | uint64 |
| "id": 2, |  | 标志一次完整过程调用 |  | uint64 |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", |  | 服务 |  | string |
| "method": "stopUpgrade" |  | 调用方法 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Sample | Description |  | Value |  |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  | uint64 |  |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 |  | uint64 |  |
| "result": true | 返回调用成功 |  | bool |  |
| } |  |  |  |  |

2.3.8获取升级进度

| Sample |  | Description |  | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 |  | uint64 |
| "id": 2, |  | 标志一次完整过程调用 |  | uint64 |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", |  | 服务 |  | string |
| "method": "getUpgradeProgress" |  | 调用方法 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Sample | Description |  | Value |  |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  | uint64 |  |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 |  | uint64 |  |
| "result": true | 返回调用成功 |  | bool |  |
| “param”:{ |  |  |  |  |
| “progress”:30 | 进度值 |  | uint32 |  |
| “file”:”upgrade.ifrm“ | 升级包的名称[可选，在传递升级包，下载过程中存在这个字段] |  | string |  |
| “state“:”” | 升级的状态： preparing； downloading； downloadFailed； downloadCancelled： readyToUpgrade： dataInvalid; upgrading; upgradeSucceeded; upgradeCancelled; upgradeFailed |  |  |  |
| } |  |  |  |  |

2.3.9开始增加MCU固件文件

请求

| Sample |  | Description |  | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 |  | uint64 |
| "id": 2, |  | 标志一次完整过程调用 |  | uint64 |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", |  | 服务 |  | string |
| "method": "addMCUFile" |  | 调用方法 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| "params":{ |  |  |  |  |
| "file": "" |  | 增加的升级文件名 |  | string |
| "length": 12306 |  | 文件长度 |  | uint32 |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Sample | Description |  | Value |  |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  | uint64 |  |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 |  | uint64 |  |
| "result": true | 返回调用成功 |  | bool |  |
| } |  |  |  |  |

2.3.10传输MCU固件文件

| Sample |  | Description |  | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 |  | uint64 |
| "id": 2, |  | 标志一次完整过程调用 |  | uint64 |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", |  | 服务 |  | string |
| "method": "doAddMCU" |  | 调用方法 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| "params":{ |  |  |  |  |
| "file": "" |  | 增加的升级文件名 |  |  |
| "pieceLength": 1024 |  | 当前包中传输的长度 |  | uint32 |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Data |  | 升级的二进制数据 |  | 二进制数据的内容在Json中说明。 |
| Sample | Description |  | Value |  |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  | uint64 |  |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 |  | uint64 |  |
| "result": true | 返回调用成功 |  | bool |  |
| } |  |  |  |  |

2.3.11完成MCU固件文件添加

| Sample |  | Description |  | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 |  | uint64 |
| "id": 2, |  | 标志一次完整过程调用 |  | uint64 |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", |  | 服务 |  | string |
| "method": "addFinishMCU" |  | 调用方法 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| "params":{ |  |  |  |  |
| "file": "" |  | 增加的升级文件名 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Sample | Description |  | Value |  |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  | uint64 |  |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 |  | uint64 |  |
| "result": true | 返回调用成功 |  | bool |  |
| } |  |  |  |  |

2.3.12停止MCU固件文件添加

| Sample |  | Description |  | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 |  | uint64 |
| "id": 2, |  | 标志一次完整过程调用 |  | uint64 |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", |  | 服务 |  | string |
| "method": "stopAddMCU" |  | 调用方法 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| "params":{ |  |  |  |  |
| "file": "" |  | 增加的升级文件名 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Sample | Description |  | Value |  |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  | uint64 |  |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 |  | uint64 |  |
| "result": true | 返回调用成功 |  | bool |  |
| } |  |  |  |  |

2.3.13开始MCU固件升级

请求

| Sample |  | Description |  | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 |  | uint64 |
| "id": 2, |  | 标志一次完整过程调用 |  | uint64 |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", |  | 服务 |  | string |
| "method": "startUpgradeMCU" |  | 调用方法 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Sample | Description |  | Value |  |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  | uint64 |  |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 |  | uint64 |  |
| "result": true | 返回调用成功 |  | bool |  |
| } |  |  |  |  |

2.3.14停止MCU固件升级

| Sample |  | Description |  | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 |  | uint64 |
| "id": 2, |  | 标志一次完整过程调用 |  | uint64 |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", |  | 服务 |  | string |
| "method": "stopUpgradeMCU" |  | 调用方法 |  | string |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Sample | Description |  | Value |  |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  | uint64 |  |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 |  | uint64 |  |
| "result": true | 返回调用成功 |  | bool |  |
| } |  |  |  |  |

2.3.15获取MCU固件升级进度

| Sample | Description |  |  | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  |  | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 |  |  | uint64 |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "upgradeHelper", | 服务 |  |  | string |
| "method": "getMCUUpgradeProgress" | 调用方法 |  |  | string |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| Sample |  | Description | Value |  |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, |  | 会话编号 | uint64 |  |
| "id": 2, |  | 标志一次过程调用 | uint64 |  |
| "result": true |  | 返回调用成功 | bool |  |
| “param”:{ |  |  |  |  |
| “progress”:30 |  | 进度值 | uint32 |  |
| “file”:”upgradeMCU.bin“ |  | 升级包的名称[可选，在传递升级包，下载过程中存在这个字段] | string |  |
| “state“:”” |  | 升级的状态： downloading； downloadFailed； downloadCancelled： readyToUpgrade： dataInvalid; upgrading; upgradeSucceeded; upgradeCancelled; upgradeFailed |  |  |
| } |  |  |  |  |

3、软件版本信息

3.1获取设备信息

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "program", | 服务 | string |
| "method": "getInfo" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "series": "" | 产品系列 | string |
| "modelNumber": "" | 产品型号 | string |
| "serialNumber": "" | 序列号 | string |
| "softwareVersion": "1.0", | 软件版本号 | string |
| "hardwareVersion": "1.0", | 硬件版本号 | string |
| "MCUCurrentVersion":"1.0", | 云台软件版本信息 | string |
| “smdAlg”:{ | SMD算法 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “algVersion”:”v1.0.0build20171107” |  |  |
| }, |  |  |
| “faceAlg”:{ | 人脸算法 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “algVersion”:”v1.0.0build20171107” |  |  |
| }, |  |  |
| “vehicleAlg”:{ | 车检算法 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “algVersion”:”v1.0.0build20171107” |  |  |
| }, |  |  |
| “audioAlg”:{ | 音频算法 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “algVersion”:”v1.0.0build20171107” |  |  |
| }, |  |  |
| "buildTime": Time, | 详见寰宇协议基本数据类型 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4、设备事件服务

4.1移动侦测能力

| Config Name | "MotionDetCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| "detectRegion":{ | 移动侦测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了区域，则该字段为false | bool |
| “regionType”:”grid” | 移动侦测设置的区域类型,当前默认是grid网格,网格方法,根据4CIF的16*16的网格,注意当前的视频制式 | String |
| “grid”:{ | 移动侦测是宏块形式的网格,所以按照行数和列数,给出映射的宏块的个数出来 |  |
| “rowGranularity”:36, | 宏块行个数 | uint32 |
| “columnGranularity”:44, | 宏块列个数 | uint32 |
| “gridMap”:”00000” | 宏块的映射值,是rowGranularity* columnGranularity长度的0和1组成的字符串 | String |
| } |  |  |
| }, |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.2移动侦测配置

| Config Name | "MotionDetConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度 | Uint32 |
| " detectRegion":{ | 移动侦测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了区域，则该字段为false | bool |
| “regionType”:”grid” | 移动侦测设置的区域类型,当前默认是grid网格,网格方法,根据4CIF的16*16的网格,注意当前的视频制式 | String |
| “grid”:{ | 移动侦测是宏块形式的网格,所以按照行数和列数,给出映射的宏块的个数出来 |  |
| “rowGranularity”:36, | 宏块行个数 | uint32 |
| “columnGranularity”:44, | 宏块列个数 | uint32 |
| “gridMap”:”0000” | 宏块的映射值,是rowGranularity* columnGranularity长度的0和1组成的字符串 | String |
| } |  |  |
| } |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.3遮挡报警能力

| Config Name | "TamperDetCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| "detectRegion":{ | 检测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了区域，则该字段为false | bool |
| “regionType”:”rect” | 遮挡报警检测设置的区域类型,当前默认是rect | String |
| "regionNum":1 | 区域个数 | uint |
| } |  |  |
| }, |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.4遮挡报警配置

| Config Name | "TamperDetConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度 | Uint32 |
| "rectRegion":{ | 检测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了区域，则该字段为false | bool |
| “rect”:[0 0 100 100] | 检测设置的区域 | Rect |
| } |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.5异常检测能力

| Config Name | “ExceptionCapa” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| “enable”:true | 是否使能 | bool |
| “supportType”:[ | 支持的类型 磁盘满:diskFull, 磁盘错误:diskError, 网线端开:netBroken, IP冲突:ipConflict, 非法访问:illAccess | Array |
| “diskFull”,… |  |  |
| ] |  |  |
| “diskFull”:{ |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| }, |  |  |
| “diskError”:{ | 磁盘错误的能力 |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| }, |  |  |
| “netBroken”:{ | 网络断异常 |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| “ipConflict”:{ | IP冲突异常 |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| “illAccess”:{ | ///非法访问异常 |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.6异常侦测配置

| Config Name | “ExceptionConfig” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| “ diskFull”:{ | 要配置的异常类型 | string |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| “diskError”:{…}, | 各种异常的类型 |  |
| …. |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.7区域入侵能力

| Config Name | “IntrusionCapa” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| “enable”:true | 是否支持 | bool |
| “regionNum”:4 | 区域个数 | uint |
| “duration”：Range | 入侵时间1-10 | Range |
| “detectionType“:{ | 检测类型 | bool |
| “enable”:false, |  |  |
| “type”:[“all”,“human”,”vehicle”] | 检测类型: human人 vehicle车 |  |
| }, |  |  |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| "timeThreshold":｛ | 时间阈值 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【0-10】 |  |
| ｝ |  |  |
| " proportion":｛ | 占比 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.8区域入侵配置

| Config Name | "IntrusionConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| “duration”:5 | 触发时间阈值 | Uint32 |
| "detectRegion":[{ | 检测区域,根据能力,最多4个检测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了区域，则该字段为false | bool |
| “polygon”: Polygon | 检测设置的区域,凸4边形,4个点坐标 | Polygon |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度 | Uint32 |
| “timeThreshold”:5 | 时间阈值 | 0-10 |
| " proportion"：50 | 占比 | 1-100 |
| },…] |  |  |
| “detectionType”:”all”, | 检测类型: all所有类型 human人 vehicle车 | string |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.9越界侦测能力

| Config Name | "CrossLineCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "LineNum":4 | 警戒线个数 | uint |
| “crossRange”:[“double”,”leftToRight”,”rightToLeft”] | 跨越方向： “double” – 双向 “leftToRight” – 左到右跨越 “rightToLeft”—右到左 | Array |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.10越界侦测配置

| Config Name | "CrossLineConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| "crossLine":[{ | 警戒线,根据能力,最多4个警戒线 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了该警戒线，则该字段为false | bool |
| “alarmLine”: Line | 检测设置的警戒线,参考Line类型 | Line |
| “crossDirection”:“double”, | 跨越方向： “double” – 双向 “leftToRight” – 左到右跨越 “rightToLeft”—右到左 | string |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度 | Uint32 |
| },…] |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.11场景变更能力

| Config Name | "SceneChangeCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.12场景变更配置

| Config Name | "SceneChangeConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度 | Uint32 |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.13虚焦侦测能力

| Config Name | "DefocusCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.14虚焦侦测配置

| Config Name | "DefocusConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度 | Uint32 |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.15音频异常侦测能力

| Config Name | "AudioDetectionCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "audioInputException":{ | //音频输入异常检测 |  |
| “enable”:true, | 是否支持 | bool |
| }, |  |  |
| "soundIntensityMutation":{ | 声音强度突变检测 |  |
| “enable”:true, | 是否使能 | bool |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| " mutationThreshold ":｛ | 声音强度阈值 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| }, |  |  |
| "SteepFall":{ | 音频陡降 |  |
| “enable”:true, | 是否使能 | bool |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| }, |  |  |
| "AudioLoss":{ | 声音丢失 |  |
| “enable”:false, | 是否使能 | bool |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| }, |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.16音频异常侦测配置

| Config Name | "AudioDetectionConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "audioInputException":{ | //音频输入异常检测 |  |
| “enable”:true, | 是否使能 | bool |
| }, |  |  |
| "soundIntensityMutation":{ | 声音强度突变检测 |  |
| “enable”:true, | 是否使能 | bool |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度，1-100 | Uint32 |
| “mutationThreshold”:50 | 声音强度阈值，1-100 | uint32 |
| }, |  |  |
| "SteepFall":{ | 音频陡降 |  |
| “enable”:true, | 是否使能 | bool |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度，1-100 | Uint32 |
| }, |  |  |
| "AudioLoss":{ | 声音丢失 |  |
| “enable”:true, | 是否使能 | bool |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度，1-100 | Uint32 |
| }, |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.17人脸检测能力

| Config Name | "FaceDetectConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| "minFaceSize":{ | 最小人脸大小,范围 |  |
| “enable”:true, | 是否支持最小人脸配置 | bool |
| “range”:Range, | 最小人脸范围 | Range |
| } |  |  |
| "detectRegion":{ | 检测区域 |  |
| “enable”:true | 是否支持绘制 | bool |
| “range”:Range | 检测区域宽度范围 | Range |
| “num”:1, | 检测区域个数 | uint32 |
| } |  |  |
| “snapType”:{ | 抓拍类型: | object |
| “enable”:true, | 是否支持抓拍类型配置 | bool |
| “enum”:[“face”,..] | 抓拍类型: face 人脸, faceAndBody，人脸+全身, faceAndGround，人脸+背景图 | String |
| } |  |  |
| “ageRecognize”:{ |  |  |
| “enable”:true, | 是否支持年龄识别 | bool |
| } |  |  |
| “sexRecognize”:{ |  |  |
| “enable”:true, | 是否支持性别识别 | bool |
| } |  |  |
| “faceExposure”:true, | 是否支持人脸区域曝光 | bool |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.18人脸检测配置

| Config Name | "FaceDetectConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| "minFace":24 | 最小人脸大小,24 | uint32 |
| "detectRegion":[ | 检测区域 |  |
| {“region”:Rect | 检测的矩形区域，最多4个 | Rect |
| },… |  |  |
| ] |  |  |
| “snapType”:face | 抓拍类型: face 人脸, faceAndBody，人脸+全身, faceAndGround，人脸+背景图 | String |
| “exposureFace”:true, | 是否使能人脸区域曝光 | bool |
| “ageRecognize”:false | 是否使能年龄识别 | bool |
| “sexRecognize”:false | 是否使能性别识别 | bool |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.19进入区域能力

| Config Name | "EnterAreaCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "regionNum":4 | 区域个数 | uint |
| “detectionType“:{ | 检测类型 | bool |
| “enable”:false, |  |  |
| “type”:[“all”,“human”,”vehicle”] | 检测类型: all所有 human人 vehicle车 |  |
| } |  |  |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.20进入区域侦测配置

| Config Name | "EnterAreaConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| “detectionType”:”all”, | 检测类型: all所有类型 human人 vehicle车 | string |
| " detectRegion ":[{ | 检测区域,根据能力,最多4个检测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了该区域，则该字段为false | bool |
| “polygon”: Polygon | 检测设置的凸四边形 | Polygon |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度 | Uint32 |
| },…] |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.21离开区域能力

| Config Name | "ExitAreaCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "regionNum":4 | 区域个数 | uint |
| “detectionType“:{ | 检测类型 | bool |
| “enable”:false, |  |  |
| “type”:[“all”,“human”,”vehicle”] | 检测类型: all所有 human人 vehicle车 |  |
| } |  |  |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.22离开区域配置

| Config Name | "ExitAreaConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| “detectionType”:”all”, | 检测类型: all所有类型 human人 vehicle车 | string |
| " detectRegion ":[{ | 检测区域,根据能力,最多4个检测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了该区域，则该字段为false | bool |
| “polygon”: Polygon | 检测设置的凸四边形 | Polygon |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度 | Uint32 |
| },…] |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.23徘徊侦测能力

| Config Name | "LoteringCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "regionNum":4 | 区域个数 | uint |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| " duration ":｛ | 停留时间，单位s |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【0-10】 |  |
| ｝ |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.24徘徊侦测配置

| Config Name | "LoteringConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| " detectRegion ":[{ | 检测区域,根据能力,最多4个检测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了该区域，则该字段为false | bool |
| “polygon”: Polygon | 检测设置的凸四边形 | Polygon |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度 | Uint32 |
| “duration“:5 | 停留时间1-10 | bool |
| },…] |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.25人员聚集能力

| Config Name | "groupCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "regionNum":4 | 区域个数 | uint |
| " populDensity ":｛ | 人员密集程度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.26人员聚集侦测配置

| Config Name | "groupConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| " detectRegion ":[{ | 检测区域,根据能力,最多4个检测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了该区域，则该字段为false | bool |
| “polygon”: Polygon | 检测设置的凸四边形 | Polygon |
| “populDensit”:100 | 人员密度 | uint32 |
| },…] |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.27奔跑能力

| Config Name | "runCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "regionNum":4 | 区域个数 | uint |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| " runDistance ":｛ | 奔跑范围 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【100-1000】 |  |
| ｝ |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.28奔跑侦测配置

| Config Name | "runConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| " detectRegion ":[{ | 检测区域,根据能力,最多4个检测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了该区域，则该字段为false | bool |
| “polygon”: Polygon | 检测设置的凸四边形 | Polygon |
| “runDistance “:200 | 奔跑距离范围[100,1000] | uint32 |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度 | Uint32 |
| },…] |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.29停车检查能力

| Config Name | "parkCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "regionNum":4 | 区域个数 | uint |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| " parkDuration":｛ | 时间阈值 |  |
| “enable”:true, | 停车时间阈值 |  |
| “range”:Range | 范围，[5,20] |  |
| ｝ |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.30停车检测配置

| Config Name | "parkConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| " detectRegion ":[{ | 检测区域,根据能力,最多4个检测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了该区域，则该字段为false | bool |
| “polygon”: Polygon | 检测设置的凸四边形 | Polygon |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度 | Uint32 |
| “duaration”:100 | 停留事件阈值s,[5-20] | uint32 |
| },…] |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.31物品遗留能力

| Config Name | "leftBagCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "regionNum":4 | 区域个数 | uint |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| " leftDuration":｛ | 时间阈值 |  |
| “enable”:true, | 停车时间阈值 |  |
| “range”:Range | 范围，[5,3600] |  |
| ｝ |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.32物品遗留配置

| Config Name | "leftBagConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| " detectRegion ":[{ | 检测区域,根据能力,最多4个检测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了该区域，则该字段为false | bool |
| “polygon”: Polygon | 检测设置的凸四边形 | Polygon |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度 | Uint32 |
| “duaration”:100 | 遗留时间阈值s[5-3600] | uint32 |
| },…] |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.33物品拿取能力

| Config Name | "takeBagCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "regionNum":4 | 区域个数 | uint |
| "sensitivityLevel":｛ | 灵敏度 |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “range”:Range | 范围，【1-100】 |  |
| ｝ |  |  |
| " takeDuration":｛ | 时间阈值 |  |
| “enable”:true, | 停车时间阈值 |  |
| “range”:Range | 范围，[5,3600] |  |
| ｝ |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.34物品拿取配置

| Config Name | "takeBagConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| " detectRegion ":[{ | 检测区域,根据能力,最多4个检测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了该区域，则该字段为false | bool |
| “polygon”: Polygon | 检测设置的凸四边形 | Polygon |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度 | Uint32 |
| “duaration”:100 | 拿取时间阈值s[5-3600] | uint32 |
| },…] |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.37客流统计能力

| Config Name | "CountingCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| “MountingConfiguration”:{ | 相机安装配置 |  |
| “enable”:true, | 是否支持 | bool |
| “enum”:[“vertical”,”tilt”] | 安装位置: “vertical”—垂直 “tilt”—倾斜 | array |
| “horizontalRange”:Range | 摄像机与出入口水平距离：范围1-1000，单位cm | Array |
| “focalRange”:Range | 摄像机焦距：范围1-100,单位0.1mm | Array |
| } |  |  |
| “osdSet”:{ |  |  |
| “enable”:true, | 是否支持实时叠加客流统计结果 | bool |
| } |  |  |
| “dataProcess”:{ | 数据处理 | Array |
| “isSupportSecUpload”:true, | 是否支持数据实时上传 | bool |
| “dataUploadCycle”:[0,1,2,3,4,5,6] | 客流量检测数据上传周期，范围为0~6，分别表示0-15、1-1、 2-5、3-10、4-20、5-30、6-60， 单位分钟 | Array |
| } |  |  |
| "regionNum":1 | 区域个数 | uint |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.38客流量配置

| Config Name | "peopleDetConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| “MountingConfiguration”:{ | 相机安装配置 |  |
| “angle”:“vertical” | 安装角度: “vertical”—垂直 “tilt”—倾斜 | string |
| “horizontal”:300 | 摄像机与出入口水平距离：范围1-1000，单位cm | uint32 |
| “focal”:28 | 摄像机焦距：范围1-100,单位0.1mm | uint32 |
| } |  |  |
| “osdSet”:{ |  |  |
| “enable”:true, | 是否使能实时叠加客流统计结果 | bool |
| “Point”:Point, | OSD左上角坐标 | Point |
| } |  |  |
| “dataProcess”:{ | 数据处理 | Array |
| “isSupportSecUpload”:true, | 是否使能数据实时上传，如果实时上传，下面的参数互斥不管用 | bool |
| “dataUploadCycle”:0 | 客流量检测数据上传周期，范围为0~6，分别表示0-15、1-1、 2-5、3-10、4-20、5-30、6-60， 单位分钟 | uint32 |
| } |  |  |
| " detectRegion ":[{ | 检测区域,根据能力,最多4个检测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了该区域，则该字段为false | bool |
| “polygon”: Polygon | 检测设置的凸四边形 | Polygon |
| },…] |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.39热度图能力

| Config Name | "HeatMapCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "regionNum":4 | 区域个数 | uint |
| “sensitivityLevel”:[1-100] | 灵敏度范围 | array |
| “backgroundUpdateRate”:[1-100] | 背景更新速度 | array |
| “sceneChangeLevel”:[1-100] | 场景更新级别 | array |
| "minObjectSize":[1-100] | 最小目标大小 | array |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.40热度图配置

| Config Name | "HeatMapConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| "sensitivityLevel":50 | 灵敏度 | Uint32 |
| “backgroundUpdateRate”:50 | 背景更新速度[1-100] | uint32 |
| “sceneChangeLevel”:50 | 场景更新级别 | uint32 |
| "minObjectSize":50 | 最小目标大小 | uint32 |
| " detectRegion ":[{ | 检测区域,根据能力,最多4个检测区域 | object |
| “enable”:true | 是否使能区域，如果删除了该区域，则该字段为false | bool |
| “polygon”: Polygon | 检测设置的凸四边形 | Polygon |
| },…] |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.41视频丢失能力

| Config Name | "VideoLossCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否支持 | bool |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| “triggerCenter”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerEmail”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerFTP”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerRec”:{ |  |  |
| “enable”:true, |  |  |
| “recList”:[ |  |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| ], |  |  |
| }, |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “enable”:true | 是否联动报警输出 | bool |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| { |  |  |
| “id”:1, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.42视频丢失配置

| Config Name | "VideoLossConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 是否使能 | bool |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ] |  |  |
| ｝， |  |  |
| …], |  |  |
| "triggerList":{ | 联动方式 | object |
| "triggerCenter":true | 上传中心 | bool |
| “triggerEmail”:true | 邮件联动 | bool |
| “triggerFTP”:true | 上传FTP | bool |
| “triggerRec”:{ | 录像联动 | bool |
| “recList”:[ |  |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| ] |  |  |
| “triggerAlarmOut”:{ | 报警输出联动 |  |
| “AlarmIDList”:[ | 报警输出列表，根据报警输出的能力展示给出列表 |  |
| {“id”:1, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| { |  |  |
| “id”:2, | 输出的ID号 |  |
| “enable”:true, | 是否联动 | bool |
| }, |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.48虚焦侦测表示能力

| Config Name | "DefocusShowCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "previewShowEnable":true | 是否在预览界面显示报警图标的能力 | bool |
| } |  |  |

4.49虚焦侦测是否发生配置

| Config Name | " DefocusHappen" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "happen":true | 是否发生 | bool |
| } |  |  |

4.50场景变更表示能力

| Config Name | "SceneChangeShowCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "previewShowEnable":true | 是否在预览界面显示报警图标的能力 | bool |
| } |  |  |

4.51场景变更是否发生配置

| Config Name | " SceneChangeHappen" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "happen":true | 是否发生 | bool |
| } |  |  |

4.52 RPC

4.52.1获取移动侦测能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getMotionDectionCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| MotionDetCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.2获取移动侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getMotionDectionCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| MotionDetConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.3设置移动侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setMotionDectionCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1, | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| MotionDetConfig | 移动侦测的配置项 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.4获取遮挡报警能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getTamperDectionCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| TamperDetCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.5获取遮挡报警配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getTamperDectionCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| TamperDetConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.6配置遮挡报警配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setTamperDectionCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1, | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| TamperDetConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.7获取异常侦测能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getExceptionCapa" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| ExceptionCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.8获取异常侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getExceptionCfg" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| ExceptionConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.9配置异常侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setExceptionCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params":{ |  |  |
| ExceptionConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.10获取区域入侵能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getIntrusionCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| IntrusionCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.11获取区域入侵侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getIntrusionCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| IntrusionConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.12配置区域入侵配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setIntrusionCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1, | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": IntrusionConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.13获取越界侦测能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getLineCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| CrossLineCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.14获取越界侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getLineCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel": 1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| CrossLineConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.15配置越界侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setLineCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1, | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| CrossLineConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.16获取场景变更能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getSceneChangeCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| SceneChangeConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.17获取场景变更配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getSceneChangeCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| SceneChangeConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.18配置场景变更配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setSceneChangeCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1, | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| SceneChangeConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.19获取虚焦侦测能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events, | 服务 | string |
| "method": "getDefocusCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| DefocusCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.20获取虚焦侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getDefocusCfg” | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| DefocusConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.21配置虚焦侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setDefocusCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1, | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| DefocusConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.22获取人脸侦测能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": “events”, | 服务 | string |
| "method": "getFaceDetectCapa” | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| FaceDetectCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.23获取人脸侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service":"events", | 服务 | string |
| "method": "getFaceDetectCfg” | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| FaceDetectConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.24配置人脸侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service":"events", | 服务 | string |
| "method": "setFaceDetectCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1, | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| FaceDetectConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.25获取进入区域能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| “session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service":"events", | 服务 | string |
| "method": "getEnterAreaCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| EnterAreaCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.26获取进入区域配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getEnterAreaCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| EnterAreaConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.27配置进入区域配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setEnterAreaCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1, | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| EnterAreaConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.28获取离开区域能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getExitAreaCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| ExitAreaCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.29获取离开区域配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getExitAreaCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| ExitAreaConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.30配置离开区域配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setExitAreaCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1, | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| ExitAreaConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.31获取徘徊侦测能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getLoteringCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| LoteringCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.32获取徘徊侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getLoteringCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| LoteringConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.33配置徘徊侦测配置

请求

| Sample | Description |  | Value |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 |  | uint64 |  |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 |  | uint64 |  |
| "call": { |  |  |  |  |
| "service": "events", | 服务 |  | string |  |
| "method": "setLoteringCfg" | 调用方法 |  | string |  |
| }, |  |  |  |  |
| "params": { |  |  |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |  |  |
| "table": { |  |  |  |  |
| LoteringConfig |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.34获取人员聚集能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getGroupCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| groupCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.35获取人员聚集配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getGroupCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| groupConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.36配置人员聚集配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setGroupCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1, | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| groupConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.37获取奔跑能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getRunCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| runCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.38获取奔跑配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getRunCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| runConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.39配置奔跑配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setRunCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| runConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.40获取停车侦测能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getParkCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| parkCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.41获取停车侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getParkCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| parkConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.42配置停车侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setParkCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| parkConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.43获取物品遗留能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getLeftBagCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| leftBagCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.44获取物品遗留配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getLeftBagCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| leftBagConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.45配置物品遗留配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setLeftBagCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1, | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| leftBagConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.46获取物品拿取能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getTakeBagCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| takeBagCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.47获取物品拿取配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getTakeBagCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| takeBagConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.48配置物品拿取配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setTakeBagCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| takeBagConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.52获取客流统计能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getCountingCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| CountingCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.53获取客流统计配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getCountingCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| CountingConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.54配置客流统计配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setCountingCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1, | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| CountingConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.55获取热度图能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getHeatMapCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| HeatMapCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.56获取热度图配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getHeatMapCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| HeatMapConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.57配置热度图配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setHeatMapDetCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1, | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| HeatMapConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.58获取视频丢失能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getVideoLossCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| VideoLossCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.59获取视频丢失配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getVideoLossCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| VideoLossConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.60配置视频丢失配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setVideoLossCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":1, | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table": { |  |  |
| VideoLossConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.61获取音频异常侦测能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getAudioDetectionCapa" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| AudioDetectionCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.62获取音频异常侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getAudioDetectionCfg" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| AudioDetectionConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.63配置音频异常侦测配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "setAudioDetectionCfg" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| AudioDetectionConfig |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

4.52.72获取虚焦侦测展现能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getDefocusShowCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":0 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| DefocusShowCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.73获取虚焦侦测是否发生

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getDefocusHappen" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":0 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| DefocusHappen |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.74获取场景变更展现能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getSceneChangeShowCapa" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":0 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| SceneChangeShowCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.75获取场景变更是否发生

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getSceneChangeHappen" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":0 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| SceneChangeHappen |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

4.52.76获取设备实时音量

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "events", | 服务 | string |
| "method": "getAudioVolume" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params": { |  |  |
| "channel":0 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params": { |  |  |
| “audioVolume”:40 | 声音音量相对值,范围1-100; 1:表示没有声音 需要web在页面做个绘制 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

5、图像参数配置

5.1 图像参数配置

| Config Name | "imageConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| [{ |  |  |
| "scene":"auto", | ISP模式：auto自动，timing定时 | string |
| "auto": videoIn-auto | 【可选】当scene为auto时，才存在该节点 |  |
| "timing":{ | 【可选】 当scene为timing时，才会出现该节点 |  |
| "day": videoIn-day-night | day/night -- videoIn-day- night |  |
| } |  |  |
| }] |  |  |

自动模式配置

| Config Name | "videoIn-auto" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| [{ |  |  |
| "videoColor":{ | 【可选】 图像调节子节点 |  |
| "brightness":50, | 调节视频亮度大小,0-100默认50 | uint32 |
| "contrast":50, | 调节视频对比度大小0-100默认50 | uint32 |
| "saturation":50, | 调节视频饱和度大小0-100默认50 | uint32 |
| "sharpness":50, | 调节视频锐度大小0-100默认50 | uint32 |
| } //End of videoColor |  |  |
| "videoCorrection":{ | 【可选】 伽马矫正 |  |
| "gamma":10 | 1-20，默认是10 | uint32 |
| }//End of videoCorrection |  |  |
| "exposure":{ | 【可选】 曝光 |  |
| "mode":"auto", | 曝光模式: manual 手动 auto自动 irisFirst光圈优先 shutterFirst快门优先 | string |
| "gainLimit":100, | 增益限制 | uint32 |
| "shutterMin":1/30000 | 最小快门限制 |  |
| "shutterMax":1/25 | 最大快门限制 |  |
| "irisMin":0, | 最小光圈限制 |  |
| "irisMax ":100 | 最大光圈限制 |  |
| " lowLightLimit":{ | 低照度电子快门 |  |
| "mode":"close", | 使能 | string |
| " level": 2, |  | uint32 |
| } |  |  |
| "iris":0 | 光圈 |  |
| "gain"：0 | 增益 |  |
| }, |  |  |
| "lightRegulation":{ | 【可选】 光线调节 |  |
| "backlight": { | 【可选】 背光补偿 |  |
| "enable":false, | 使能 | bool |
| "mode":"custom", | 模式 "top"上 "down"下 "left"左 "right"右 "middle"中 "custom"自定义 | string |
| "custom": { |  |  |
| "rect": Rect | 背光补偿自定义模式下的区域 |  |
| } |  |  |
| }, //End of backlight |  |  |
| "wideDynamic":{ | 【可选】 宽动态 |  |
| "enable":false, | 使能[bool] |  |
| "level":1 | 宽动态等级范围1-10 | uint32 |
| }//End of wideDynamic |  |  |
| "hlc":{ | 【可选】 强光抑制，与宽动态功能互斥 |  |
| "enable":false | 使能[bool] |  |
| "level":0 | 强光抑制等级范围0-100 | uint32 |
| }//End of hlc |  |  |
| "lightLevel":50, | 光线亮度等级大小,0-100默认50 | uint32 |
| }//End of lightRegulation |  |  |
| "whiteBalance": { | 【可选】 白平衡[string] |  |
| "mode":"custom", | 模式 "auto"自动 "custom"手动 "highColorTemperature"暖光灯 "lowColorTemperature"白炽灯 "naturalLight"自然光 "outdoor"室外 "fluorescentLamp "日光灯 "sodiumLamp "钠灯 "autoTrack "自动跟踪 | string |
| "custom":{ | 【可选】 手动 |  |
| "rgb":RGB | RGB值 R:0-100 G:0-100 B:0-100 |  |
| } |  |  |
| }//End of whiteBalance |  |  |
| "imageEnhancement":{ | 【可选】 图像增强 |  |
| "denoise":{ |  |  |
| "enable": false | 使能[bool] |  |
| "mode": "normal" | "normal" 普通降噪 "triDim"3D降噪 "close" 关闭 | string |
| "normal": { | 【可选】 |  |
| "level":0 | 降噪等级0-100 | uint32 |
| }, |  |  |
| "triDim": { | 【可选】 |  |
| "spectralLevel ":0 | 空域降噪等级0-100 | uint32 |
| "temporalLevel ":0 | 时域降噪等级0-100 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| "dehaze":{ | 透雾 |  |
| "enable": false | 使能[bool] |  |
| "level": 0 |  |  |
| } |  |  |
| "imageStabilization":{ | 防抖 |  |
| "mode": 0 | 模式： 0 //关闭 1 //电子防抖 2 //陀螺仪防抖 3 //光学防抖 |  |
| "levelVal": 1 | 防抖等级： 1-3 |  |
| } |  |  |
| }//End of imageEnhancement |  |  |
| "mirror":{ | 【可选】 镜像 |  |
| "enable": false, | 使能[bool] |  |
| "mode": "center" | 镜像模式 "topAndDown"上下镜像 "leftAndRight"左右镜像 "center"中心镜像 | string |
| }//End of mirror |  |  |
| "dayAndNight":{ | 【可选】 日夜模式 |  |
| "mode":"day" | 模式 "day"彩色 "night"黑白 "auto"自动 "timing"定时切换 "alarm"报警输入切换 "photosensitive"光敏电阻 "opticalFogReduce"光学透雾 | string |
| "auto":{ | 【可选】 自动模式 |  |
| "sensitivity":0 | 灵敏度 | int |
| } |  |  |
| "photosensitive":{ | 【可选】 光敏模式 |  |
| "sensitivity":0 | 灵敏度 | int |
| } |  |  |
| "timing":{ | 【可选】 定时切换 |  |
| "beginTime":{ | 开始时间 | int |
| "hour": | 小时 | int |
| "min": | 分钟 | int |
| "second": | 秒数 | int |
| } |  |  |
| "endTime":{ | 结束时间 | int |
| "hour": | 小时 | int |
| "min": | 分钟 | int |
| "second": | 秒数 | int |
| } |  |  |
| } |  |  |
| "alarm":{ | 【可选】 报警输入切换 |  |
| "actionType": "day" | 触发类型 "day" 白天 "night" 夜晚 | string |
| } |  |  |
| "smartIR":{ | 防补光过曝 |  |
| "enable":true | 使能 | bool |
| "mode": "auto" "manual" | 模式 | string |
| "manual":{ |  |  |
| "distanceLevel":0 | 距离等级 | int |
| } |  |  |
| } |  |  |
| }//End of dayAndNight |  |  |
| "palAndNtsc":{ | PN制式切换 |  |
| "enable": true, | 使能 |  |
| "mode":"50Hz" | 50Hz ---Pal制 60Hz ---Ntsc制 |  |
| "captureMode":"1920*1080@25fps " |  |  |
| }///End of palAndNtsc |  |  |
| "rotate":{ | 【可选】 旋转/安装方式（在机芯上叫安装方式，只有0，180可选） |  |
| "enable": false, | 使能[bool] |  |
| "mode": "90" | 旋转模式 "90"旋转90度 "180"旋转180度 "270"旋转270度 | string |
| }//End of rotate |  |  |
| "localOut":{ | 本地输出 |  |
| "type": 0,1 | 类型 | int |
| }//End of localOut |  |  |
| "focus":{ | 【可选】 聚焦 |  |
| "mode": "auto", | 【可选】 聚焦模式：[“auto”,”manual”,”semiautomatic”] | String |
| "minFocusLength": "1m", | 【可选】 最小聚焦距离：[“10cm”,”50cm”,”1m”,”3m”] | String |
| "sensitivity": "middle", | 灵敏度等级：[0-"low",1-"middle",2-"high"] | string |
| "ratioLimit": 23, | 倍率限制：[20,40,60] | int |
| "ratioShow": 0, | 倍率显示：0-关闭，1-开启，2-自动 | int |
| "initializeLens": 0, | 镜头初始化：0-关闭，1-开启 | int |
| }//End of focus |  |  |
| "shadingCorrection":{ | 阴影校正 |  |
| "mode":"close" | close：关闭 auto：自动 | string |
| "correctionLevel":50 | 校正强度 | int |
| } |  |  |
| },{}] |  |  |

5.2 获取图像参数配置

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoIn", | 服务 | string |
| "method": "getConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| Sample | Description | Value |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| imageConfig[0] | 参考imageConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

5.3 设置图像参数配置

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoIn", | 服务 | string |
| "method": "setConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| "table":{ |  |  |
| imageConfig[0] | 参考imageConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| Sample | Description | Value |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "palAndNtscSwitch":true | True:表示pn制切换 False:表示pn制没有切换 | bool |
| } |  |  |
| } |  |  |

6、PTZ控制

6.1 PTZ控制配置参数

备注：速度值0表示停止， 符号+ -  表示方向， 每一个子项可以独立配置

| Config Name | “PTZConfig” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "channel":0 | 必选，通道号，从0开始，0表示第一个通道 | int32 |
| "continuousPanTiltSpace":{ | 可选，连续PT控制坐标系 |  |
| "x":0, | X速度 | int32 |
| "y": 0 | Y速度 | int32 |
| }, |  |  |
| "continuousZoomSpace":{ | 可选，连续Z控制坐标系 |  |
| "z": 0 | Z速度 | int32 |
| }， |  |  |
| "autoPanCtrl":{ | 可选,自动旋转 |  |
| autoPan:0 | 旋转速度 | int32 |
| }, |  |  |
| "focusCtrl"：{ | 可选，聚焦控制 |  |
| "focus": 0 | 聚焦速度 | int32 |
| }， |  |  |
| "irisCtrl"：{ | 可选，光圈控制 |  |
| "iris": 0 | 光圈速度 | int32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

6.2 PTZ控制命令

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setPTZCmd" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| PTZConfig | 设置PresetConfig对象 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

6.3云台重启

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "rebootPTDevice" | 调用方法(重启云台程序) | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

6.4云台坐标归零

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setPTPositionZero" | 调用方法(云台坐标归零) | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

7、机芯镜头倍率获取/设置控制

7.1获取镜头倍率配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getLensZoomRation" | 调用方法 | string |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0 | 0-2,通道号 | uint64 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "enable":true | 自动跟踪使能 | bool |
| "zoomRation": 100 | 倍率值放大100倍(默认1X) | int |
| } |  |  |
| } |  |  |

7.2设置镜头倍率配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": " setLensZoomRation" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "enable":true， | 自动跟踪使能 | bool |
| "zoomRation": 500， | 倍率值放大100倍(默认5X) | int |
| "channel":0 | 0-2,通道号 | uint64 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

7.3获取镜头聚焦稳定状态

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getFocusStatus" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "FocusStatus":1 | 聚焦状态：1-稳定，0-未稳定 | int |
| } |  |  |
| } |  |  |

8、抓图

8.1手动抓图（JSON方式 弃用）

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "snap", | 服务 | string |
| "method": "getSnapData" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "quality":50 | 图像质量 | Uint32 |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "Data": | Base64编码后的抓图数据 | Char * |
| "ShotTime": | 抓拍时间 | Uint64 |
| "Width":1920 | 宽 | Uint16 |
| "Height":1080 | 高 | Uint16 |
| } |  |  |
| } |  |  |

8.2手动抓图（CGI协议方式）

1.请求接口地址格式：http://admin:abcd1234@192.168.12.84/cgi-bin/snapshot.cgi

通道一：http://admin:abcd1234@192.168.12.84/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=0

通道二：http://admin:abcd1234@192.168.12.84/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=1

通道三：http://admin:abcd1234@192.168.12.84/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=2

2.具体请求信息：

GET /cgi-bin/snapshot.cgi HTTP/1.1

accept: */*

accept-encoding: gzip, deflate, br

user-agent: ApiPOST Runtime +https://www.apipost.cn

connection: keep-alive

authorization: Basic YWRtaW46YWJjZDEyMzQ=

Host: 192.168.12.84

3.具体响应信息：

HTTP/1.1 200 OK

Date: Tue, 29 Aug 2023 05:51:13 GMT

Cache-Control: no-cache

Content-Length: 328862

Content-Type: image/jpeg

Connection: close

X-Resolution: 2560*1440

X-PTS: 1099958693

picture data…

9、3D定位功能

9.1 3D定位配置

| Config Name | “3DPos” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { | 归一化到[0,1000] |  |
| " startPoint":{ | 起点坐标 |  |
| "posX":1, |  | Int |
| "posY":1 |  |  |
| } |  | Int |
| " endPoint":{ | 终点坐标 | Int |
| "posX":1, |  | Int |
| "posY":1 |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

9.2 3D定位控制

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "set3DPos" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| 3DPos | 请参看3DPos配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

10、PTZF变量控制

10.1 PTZFPos配置

| Config Name | “PTZPosConfig” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| " Action": | 操作类型，仅在设置时有效。1-定位PTZ参数，2-定位PT参数，3-定位P参数，4-定位T参数，5-定位ZF参数，6-定位Z参数，7-定位F参数，8-定位PTZF参数,(定制说明：获取接口时，0xff标识pt坐标获取失败，pt设备运行不正常) ，9-定位PT参数以及高16位显示的偏差角度,(定制说明：陀螺仪稳像参数获取) | int |
| "PanPos":1, | 水平参数:0~36000(角度坐标) | Int |
| "TiltPos":1 | 垂直参数:0~36000(角度坐标) | Int |
| "ZoomPos":1 | 变倍参数:0x0~0x4000(索尼坐标) | Int |
| "FocusPos":1 | 聚焦参数:0x1000~0xC000(索尼坐标) | Int |
| } |  |  |

10.2 PTZFPos范围参数配置

| Config Name | “PTZPosScope” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "PanPosMin": | 水平方向最小值 | int |
| "PanPosMax":1, | 水平方向最大值 | Int |
| "TiltPosMin":1 | 垂直方向最小值 | Int |
| "TiltPosMax":1 | 垂直方向最大值 | Int |
| "ZoomPosMin":1 | 变倍最小值 | Int |
| "ZoomPosMax":1 | 变倍最大值 | Int |
| "FocusPosMin":1 | 聚焦最小值 | Int |
| "FocusPosMax":1 | 聚焦最大值 | Int |
| } |  |  |

10.3 RPC

10.3.1 设置ptzf坐标变量参数

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setPTZPosParam" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table":{ |  |  |
| PTZPosConfig | 请参看PTZPosConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

10.3.2 获取ptzf坐标变量参数

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getPTZPosParam" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "action":0 | 缺省值，预留 | int |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| PTZPosConfig | 参考PTZPosConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

10.3.3 获取ptzf坐标变量范围

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getPTZPosScope" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| PTZPosScope | 参考PTZPosScope配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

11、系统时间手动设置

11.1获取NTP配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "net", | 服务 | string |
| "method": "getNtpConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

答复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "result": true | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "enable": false, | 使能 | bool |
| "address": "www.xxxx.com", | Ntp服务器域名或者IP | string |
| "port": 80, | 端口 | int |
| "period": 60, | 校时间隔(秒) | uint32 |
| "timeZone": 8, | 时区 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

11.2获取设备时间

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "program", | 服务 | string |
| "method": "getTime" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "time":"2013-06-18 10:15:30" | 时间类型[string] 格式为"YYYY-MM-DD hh:mm:ss" | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

11.3设置设备时间

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "program", | 服务 | string |
| "method": "setTime" | 调用方法 | string |
| }, |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "time":"2013-06-18 10:15:30" | 时间类型[string] 格式为"YYYY-MM-DD hh:mm:ss" | string |
| "timeZone":8 | 时区 | int32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

12、预置点

12.1 预置点配置

| Config Name | “PresetConfig” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "presetNum":1, | 预置点号，从1开始 | Int |
| "presetName":"xxx" | 预置点名称，可选，如果未设置那么按照默认值呈现 | String |
| "presetSpeed"：1 | 预置点运行速度（范围1~100） （说明：zhaosheng定制软件包串口指令支持速度下发） | Int |
| } |  |  |

12.2 预置点控制命令

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setPresentParam" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "action":"set" | 设置预置点:set 清除预置点: clear 调用预置点：run | string |
| "preset":PresetConfig | 参考PresetConfig |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

12.3 获取预置点配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getPresetConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| " presentCfg":[ |  |  |
| PresetConfig, | 可用预置点数组,未被设置过的预置点是不返回的 |  |
| … |  |  |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

13、灯光控制

13.1 灯光配置

| Config Name | “Light” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| " light":"on" | 开启：on 关闭：off | String |
| } |  |  |

13.2 灯光设置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setLight" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| Light | 请参看Light配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

14、雨刷控制

14.1 雨刷配置

| Config Name | “Wiper” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| " wiper":"on" | 开启：on 关闭：off | String |
| } |  |  |

14.2 雨刷设置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setWiper" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| Wiper | 请参看Wiper配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

15、加热控制

15.1 加热配置

| Config Name | “heater” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| " heater":"on" | 开启：on 关闭：off | String |
| "heateType":0 | 加热模式：0-手动，1-自定义时长 | int |
| "duration":1 | 自定义加热时长，单位分钟 | int |
| } |  |  |

15.2 RPC

15.2.1 获取加热

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session" : 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id" : 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call " : { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getHeater" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session" : 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id" : 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result" : true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| heater | 请参看heater配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

15.2.2 设置加热

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setHeater" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| heater | 请参看heater配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

15.2.3 获取加热状态

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session" : 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id" : 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call " : { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method":"getHeater" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "isQuerySta": true, | 查询工作状态 | bool |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session" : 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id" : 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result" : true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| " heaterEnable":true | 加热器工作状态 | bool |
| } |  |  |

16、除雾控制

16.1 除雾配置

| Config Name | “fan” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| " fan":"on" | 开启：on 关闭：off | String |
| } |  |  |

16.2 雨刷设置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setFan" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| fan | 请参看fan配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

17、透雾控制

17.1 设置透雾模式

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoIn", | 服务 | string |
| "method": "setDefogCfg" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| "custom":{ | //兆晟定制模式 |  |
| "mode":"Color" | Optical：光学；Color：纯电子；Both：光学加电子； close：关闭 |  |
| "level":50 | 透雾等级强度 | uint32 |
| } |  |  |
| "baseLine":{ | //基线模式，二选一 |  |
| "mode":"close" | close：关闭；open：开启 |  |
| "level":50 | 透雾等级强度 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

17.2 获取透雾模式

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoIn", | 服务 | string |
| "method": "getDefogCfg" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| "custom":{ | //兆晟定制模式 |  |
| "mode":"Color" | Optical：光学；Color：纯电子；Both：光学加电子； close：关闭 |  |
| "level":50 | 透雾等级强度 | uint32 |
| } |  |  |
| "baseLine":{ | //基线模式，二选一 |  |
| "mode":"close" | close：关闭；open：开启 |  |
| "level":50 | 透雾等级强度 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

18、本机GPS信息

18.1 设置本机GPS坐标

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoIn", | 服务 | string |
| "method": "setGPSInfo" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| "dispOsdEnable": true, | 显示osd开关 | bool |
| "longitude":{ | //经度信息 |  |
| "type":"eastLon" | eastLon：东经；westLon：西经；default:默认（东经） |  |
| "angle":3000, | 经度值 放大100倍 | uint32 |
| "value":30.01 | 经度值 不放大，angle二选一 | float |
| } |  |  |
| "latitude":{ | //纬度信息 |  |
| "type":"northLat" | northLat：北纬；southLat：南纬；default:默认（北纬） |  |
| "angle":3000, | 纬度值 放大100倍 | uint32 |
| "value":30.01 | 纬度值 不放大，angle二选一 | float |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

18.2 获取本机GPS坐标

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoIn", | 服务 | string |
| "method": "getGPSInfo" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| "longitude":{ | //经度信息 |  |
| "type":"eastLon" | eastLon：东经；westLon：西经；default:默认 |  |
| "angle":3000, | 经度值 放大100倍 | uint32 |
| } |  |  |
| "latitude":{ | //纬度信息 |  |
| "type":"northLat" | northLat：北纬；southLat：南纬；default:默认 |  |
| "angle":3000, | 经度值 放大100倍 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

19、测距启动显示

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "startOneKeyRanging" | 调用方法(一键启动测距显示) | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| "enable":true, | true:开启；false:关闭 | bool |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

20、自动跟踪

20.1 自动跟踪配置

| Config Name | “autoMaticTrackCapa” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| " enable":true, | 是否支持自动跟踪 | Bool |
| "detectSensitiveLevel":{ | 检测灵敏度(0-100) |  |
| "range":Range | 灵敏度范围:0~100 |  |
| }, |  |  |
| "trackSensitiveLevel":{ | 跟踪灵敏度(0-100) |  |
| "range":Range | 灵敏度范围:0~100 |  |
| }, |  |  |
| "sceneRecoveryDetect":{ | 场景恢复检测 |  |
| "enable": false |  | bool |
| "modeList": ["timeout","inPlace"] | 恢复检测方式列表："timeout"-超时方式；"inPlace"-预置点回位反馈方式 | bool |
| "timeoutLevel":{ |  |  |
| "range":Range | 超时时间范围:0~10000ms |  |
| } |  |  |
| }, |  |  |
| "autoTrackMode": { |  |  |
| "enable": true, | 是否支持多种跟踪模式 | Bool |
| "modeList": ["PTDevice", "IPZOOM"] | PTDevice-云台跟踪, IPZOOM-机芯跟踪 | Array |
| }, |  |  |
| "autoTrackChannel": { | 自动跟踪通道能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持多通道自动跟踪 | Bool |
| "enum": [1, 2] | 支持的跟踪通道编号列表 | Array |
| }, |  |  |
| "autoZoom": { | 自动变倍能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持自动变倍功能 | Bool |
| "modeList": ["close", "open"] | 支持的模式列表 | Array |
| }， |  |  |
| "detectionMode": { | 检测模式能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持多种检测模式 | Bool |
| "modeList": ["land", "watersurface"] | 陆地检测模式，水面检测模式 | Array |
| }, |  |  |
| "detectionSensitivity": { "enable": true}, | 是否支持检测敏感度调节 | Bool |
| "number": { "enable": true}, | 是否支持多目标跟踪数量配置 | Bool |
| "switchMethod": { | 切换检测通道方式 |  |
| "enable": true, | 是否支持多种切换方式 | Bool |
| "modeList": ["manual", "auto"] | 手动切换，自动切换 | Array |
| }， |  |  |
| "trackingMode": { |  |  |
| "enable": true, | 是否支持多种跟踪模式 | Bool |
| "modeList": ["auto", "manual"] | 自动跟踪，手动跟踪 | Array |
| }， |  |  |
| "trackingSensitivity": { |  |  |
| "enable": true | 是否支持跟踪敏感度调节 | Bool |
| }， |  |  |
| "trackingSpeed": { |  |  |
| "enable": true, | 是否支持跟踪速度调节 | Bool |
| "range": [100, 200] | 跟踪速度取值范围 | Array |
| } |  |  |
| } |  |  |

| Config Name | “autoMaticTrackConfig” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 自动跟踪使能 | bool |
| "detectSensitiveLevel": 50 | 检测灵敏度(0-100) | int |
| "track_number": 3 | 检测目标数量 | int |
| "trackSensitiveLevel": 50 | 跟踪灵敏度(0-100) | int |
| "scenePreset": 1 | 预置点场景 | int |
| "sceneRecoveryDetect":{ | 场景恢复检测 |  |
| "mode": "timeout" | 恢复检测方式："timeout"-超时方式；"inPlace"-预置点回位反馈方式 | bool |
| "timeoutLevel":1000ms | 超时时间设置，单位ms | uint32 |
| }， |  |  |
| "autoTrackChannel": 1, | 当前使用的跟踪通道编号 | int |
| "autoTrackMode": { "mode": "IPZOOM"}， | 当前跟踪模式,PTDevice: PTZ设备跟踪模式 IPZOOM: IP变焦跟踪模式 | String |
| "autoZoom": { "mode": "close"} | 自动缩放状态// close: 关闭自动缩放 open: 开启自动缩放 | String |
| "detectionMode": { "mode": "land"}, | 当前检测模式,land: 陆地检测模式, watersurface: 水面检测模式 | String |
| "switchMethod":{"mode":"manual"}, | 切换方式, manual: 手动切换, auto: 自动切换 | String |
| "trackingMode": { "mode": "auto"}, | 跟踪模式, auto: 自动跟踪，manual: 手动跟踪 | String |
| "trackingSpeed": 100, | 跟踪速度比例系数 | Int |
| "autoMaticTrackRegionList": [ |  |  |
| "polygon": [ | 跟踪区域多边形（归一化坐标） |  |
| {"point": [0, 0]}, {"point": [1000, 0]}, {"point": [1000, 1000]}, {"point": [0, 1000]} | 4个点坐标 | Array |
| ]] |  |  |
| } |  |  |

20.2 获取自动跟踪能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getAutoMaticTrackCapa " | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| autoMaticTrackCapa | 请参看autoMaticTrackCapa 配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

20.3 获取自动跟踪配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getAutoMaticTrackConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| autoMaticTrackConfig | 请参看autoMaticTrackConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

20.4 设置自动跟踪配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": " setAutoMaticTrackConfig " | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| autoMaticTrackConfig | 请参看autoMaticTrackConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

21、网络串口透明通道协议

1、客户端发送HTTP请求

POST /SDK/WEBAPI/Serial HTTP/1.1

Host: 192.168.12.96

Connection: close

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: 0

Accept: application/octet-stream

2、摄像机回复，200 OK 表示创建成功

HTTP/1.1 200 OK

Connection: close

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: 0

Accept: application/octet-stream

3、此次socket不断开，后续数据通过此socket发送
需要客户端先发送数据，摄像机才会发送回复
数据格式如下：添加4字节的数据头，第5字节开始是实际发送的数据

struct MSG_HEADER {

uint8_t magic; //固定数字：0x24

uint8_t chan;  //数据类型：1-232数据(云台)，2-485数据(云台)，3-232数据(编码板白光机芯)，4-232数据(编码板热像机芯)

uint16_t len;  //数据长度

};

示例：发送485数据 '11 22 33 44'，实际tcp报文如下

24 02 04 00 11 22 33 44

4、关闭通道，直接断开socket即可

22、多媒体码流

22.1 获取码流地址

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session" : 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id" : 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call" : { |  |  |
| "service" : "rtspServer", | 服务名 | string |
| "method" : "getURL" | 方法名 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "videoID" :0, | 视频源编号 | uint32 |
| "streamType" : "main", | 码流类型 main | string |
| "mediaType" : "realTime", | 媒体源类型 realTime实时码流 file文件码流 | string |
| "ethname":"eth0" | 区分多网卡下，取哪个网卡的码流 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session" : 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id" : 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result" : true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "url" : "xxx" | 预览url | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

22.2 强制I帧

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoEnc", | 服务 | string |
| "method": "makeKeyFrame" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始， | uint32 |
| "stream":"main" | 码流号,从main开始 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

23、网络配置

23.1设置网络配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "net", | 服务 | string |
| "method": "setNetworkConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "token": 0, | 网卡标识 约定： 0 --- 表示有线网卡eth0 1 --- 表示无线网卡wlan0 | int |
| "table":{ |  |  |
| "name":"eth0", | 网卡名 | string |
| "dhcp":true, | 是否启用dhcp | bool |
| "enable":true, | 网卡使能 | bool |
| "duplexType":"10M-half", | 双工类型 enum { “auto”:false "10M-half" 10M半双工 "100M-half" 100M半双工 "10M-full" 10M全双工 "100M- full " 100M全双工 "1000M- full " 1000M全双工 } | string |
| "mtu": 1500, | 最大分包单位 | uint32 |
| "mac": "11:22:33:44:55:66", | mac地址 | string |
| "ipv4":{ | 【可选】 |  |
| "ip": "192.168.1.2", | 地址 | string |
| "netmask": "255.255.255.0", | 子网掩码 | string |
| "gateway": "192.168.1.1", | 网关 | string |
| "dnsPrimary": "8.8.8.8", | 首选DNS | string |
| "dnsSecond": "4.4.4.4", | 备用DNS | string |
| }, |  |  |
| "ipv6":{ | 【可选】 |  |
| "IPv6Mode": | IPv6 模式 | string |
| "ip": "" | 地址 | string |
| "netmask": | 子网掩码 | int |
| "gateway": | 网关 | string |
| "manual":{ |  |  |
| "ip": | 地址 | string |
| "netmask": | 子网掩码 | int |
| } |  |  |
| "routenotice":[{ | 最多32个 | Array |
| "ip": | 地址 | string |
| "netmask": | 子网掩码 | int |
| },…,] |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

答复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

23.2获取网络配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "net", | 服务 | string |
| "method": "getNetworkConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "token": 0, | 网卡标识， -1表示所有的配置 | int |
| } |  |  |
| } |  |  |

答复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true | 返回调用成功 | bool |
| "params":[{ |  |  |
| "name":"eth0", | 网卡名 | string |
| "enable":true, | 网卡使能 | bool |
| "dhcp":true, | 是否启用dhcp | bool |
| "duplexType":"10M-half", | 双工类型 enum { "10M-half" 10M半双工 "100M-half" 100M半双工 "10M-full" 10M全双工 "100M- full " 100M全双工 "1000M- full " 1000M全双工 } | string |
| "mtu": 1500, | 最大分包单位 | uint32 |
| "mac": "11:22:33:44:55:66", | mac地址 | string |
| "ipv4":{ |  |  |
| "ip": "192.168.1.2", | 地址 | string |
| "netmask": "255.255.255.0", | 子网掩码 | string |
| "gateway": "192.168.1.1", | 网关 | string |
| "dnsPrimary": "8.8.8.8", | 首选DNS | string |
| "dnsSecond": "4.4.4.4", | 备用DNS | string |
| }, |  |  |
| "ipv6":{ |  |  |
| "IPv6Mode": | IPv6 模式 | string |
| "ip": "" | 地址 | string |
| "netmask":"" | 子网掩码 | int |
| "gateway": | 网关 | string |
| } |  |  |
| },{}] |  |  |
| } |  |  |

24、激光补光灯

24.1 变焦补光灯能力

| Config Name | "fillLightCapa" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| [{ |  |  |
| "enable":true, | 是否支持补光灯 | bool |
| "mode":"close", | 模式 "close"关闭 "manual"手动 "auto"自动 | string |
| "enable": false | 是否支持 | bool |
| "enum":["close", "manual","auto"], | 枚举 | uint32 |
| "auto": { | 补光灯自动模式配置 |  |
| "scopeLevel":{ |  |  |
| "enable": true | 是否支持 | bool |
| "range":Range | 可填写的范围 [1.0 - 1.6] |  |
| } |  |  |
| "manual": { | 补光灯手动模式配置 |  |
| "lightLevel":{ | 补灯光亮度 |  |
| "enable": false | 是否支持 | bool |
| "range":Range | 可填写的范围 灯光亮度等级0 - 100 | uint32 |
| } |  |  |
| "lightAngle":{ | 补灯光角度 |  |
| "enable": false | 是否支持 | bool |
| "range":Range | 可填写的范围 补灯光角度等级0 - 100 | uint32 |
| } |  |  |
| }] |  |  |

24.2 变焦补光灯配置

| Config Name | "fillLightConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| [{ |  |  |
| "enable":true, | 使能 | bool |
| "mode":"close", | 模式 "close"关闭 "manual"手动 "auto"自动 | string |
| "auto": { | 【可选】 |  |
| "scopeLevel":1.0 | 补光灯外扩系数范围[1.0 - 1.6]，默认值为1.0, | double |
| }, |  |  |
| "manual": { | 【可选】 |  |
| "lightLevel":50 | 补灯光亮度等级0 - 100，默认50 | uint32 |
| "lightAngle":100 | 补灯光角度等级0 - 100，默认100 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

24.3 RPC

24.3.1 获取变焦补光灯能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoIn", | 服务 | string |
| "method": "getFillLightCapa" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| fillLightCapa | 参考fillLightCapa能力 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

24.3.2 设置变焦补光灯配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoIn", | 服务 | string |
| "method": "setFillLightConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| "table":{ |  |  |
| fillLightConfig | 参考fillLightConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

答复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

24.3.3 获取变焦补光灯配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoIn", | 服务 | string |
| "method": "getFillLightConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| fillLightConfig | 参考fillLightConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

24.3.4 变焦补光灯配置复位

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoIn", | 服务 | string |
| "method": "resetFillLightConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

25、PTZOSD显示

25.1 OSD显示状态配置

| Config Name | "ptzOsdCfg" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| [{ |  |  |
| "zoomOsd": { | 镜头倍率显示 |  |
| "enable":true, | 是否使能支持倍率显示 | bool |
| "mode":"close", | 模式： "close"关闭 "open"常开 "2s"显示2s "5s"显示5s "10s"显示10s | string |
| }, |  |  |
| "posAngleOSD": { | 方位角显示 |  |
| "enable":true, | 是否使能支持方位角显示 | bool |
| "mode":"close", | 模式： "close"关闭 "open"常开 "2s"显示2s "5s"显示5s "10s"显示10s | string |
| }, |  |  |
| "cursorOSD": { | 十字光标显示 |  |
| "enable":true, | 是否使能支持十字光标显示 | bool |
| "openType":"close", | 开关状态： "close"关闭 "open"开启 | string |
| } |  |  |
| "presetOSD": { | 预置点显示 |  |
| "enable":true, | 是否使能支持预置点显示 | bool |
| "openType":"close", | 开关状态： "close"关闭 "open"开启 | string |
| } |  |  |
| "verticalDirection"："positive" | 垂直方向显示角度方式："positive"-正角度；"reverse"-负角度； | string |
| } |  |  |

25.2 RPC

25.2.1 设置PTZOSD开关配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setPtzOsdConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| "isHttpFunc":true, | 是否http接口 | Bool |
| "table":{ |  |  |
| ptzOsdCfg | 参考ptzOsdCfg配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

答复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

25.2.2 获取PTZOSD开关配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getPtzOsdConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| "isHttpFunc":true, | 是否http接口 | Bool |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| ptzOsdCfg | 参考ptzOsdCfg配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

25.2.3 设置PTZ OSD视频裁剪位置调整显示

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setImageCropRatio " | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0 | 获取的通道号，从0开始 |  |
| "table":{ |  |  |
| "imageCropRatio": 21, | 图像裁剪比例0.21，放大100倍 | uint64 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

26、设备恢复

26.1 设备重启

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "program", | 服务 | string |
| "method": "reboot" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "delay": 5 | 可选字段 延时执行秒数,，范围[5,20] 如果五此字段或字段为空，为10秒默认时间 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

26.2 恢复出厂设置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "program", | 服务 | string |
| "method": "factoryReset" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "mode": simple | simple:简单恢复 factory:恢复出厂 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

27、OSD配置服务

27.1 配置

| Config Name | "videoEncOSD" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| [{ |  |  |
| "photo":{ | 【可选】 图片叠加 |  |
| "enable":true | 图片叠加使能 | bool |
| "data":"" | 需要叠加的图片的base64编码数据 图片小于128*128的图片可以叠加 | string |
| "rect":Rect | 叠加的位置 |  |
| } |  |  |
| "channelTitle":{ | 【可选】 通道标题 |  |
| "enable":true | 使能 | bool |
| "data":"" | 通道标题字符串,最多32个字符 |  |
| "rect":Rect | 通道标题位置 |  |
| } |  |  |
| "temperatureDisp":{ | 温度显示 |  |
| "enable":true | 使能 | bool |
| } |  |  |
| "temperatureDrift":{ | 温度漂移开关 |  |
| "enable":true | 使能 | bool |
| } |  |  |
| "timeTitle":{ | 【可选】 时间标题 |  |
| "enable":true | 使能 | bool |
| "enableWeek":true | 是否显示星期 | bool |
| "rect": Rect | 时间标题位置 |  |
| } |  |  |
| "custom":[{ | 【可选】 自定义标题，最多8条 | array |
| "enable":true | 使能 | bool |
| "data":"", | 标题, 最多32个字符 | string |
| "rect":Rect, | 位置 |  |
| },{}] //End of custom |  |  |
| "property":{ | 【可选】 |  |
| “timeFormat”：0， | 时间格式（可选） | uint |
| “dateFormat”：0， | 日期格式（可选） | uint |
| “OSDProperty”：0， | OSD属性（可选） | uint |
| “OSDFont”：0， | OSD字体（可选） | uint |
| “OSDColor”：{ | OSD颜色（可选） | uint |
| type:0 |  |  |
| value: 0xffffff | 该值表示rgb颜色： type为0，该值无效 type为1，该值为自定义颜色值 | uint |
| } |  |  |
| } |  |  |
| },{},] |  |  |
| 自定义OSD配置 |  |  |
| Config Name | "customOSD" |  |
| Table | Description | Value |
| [{ |  |  |
| "custom":[{ | 【可选】 自定义标题，最多8条 | array |
| "enable":true | 使能 | bool |
| "data":"", | 标题, 最多32个字符 | string |
| "rect":Rect, | 位置 |  |
| },{}] //End of custom |  |  |
| } |  |  |
| },{},] |  |  |

27.2 能力

| Config Name | “videoEncOSDCapa” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true, | 是否支持OSD叠加 | bool |
| "photo":{ | 图片叠加 |  |
| "enable":true, | 是否支持图片叠加 | bool |
| "count":1 | 支持的叠加个数 | uint32 |
| }, |  |  |
| "channelTitle":{ | 通道标题 |  |
| "enable":true, | 是否支持通道标题叠加 | bool |
| "count":1 | 支持的叠加个数 | uint32 |
| }, |  |  |
| "temperatureDisp":{ | 温度显示能力 |  |
| "enable":true | 使能 | bool |
| } |  |  |
| "temperatureDrift":{ | 温度漂移开关 |  |
| "enable":true | 使能 | bool |
| } |  |  |
| "timeTitle":{ | 时间标题 | bool |
| "enable":true, | 是否支持时间标题叠加 | bool |
| "count":1 | 支持的叠加个数 | uint32 |
| }, |  |  |
| "custom":{ | 自定义标题 |  |
| "enable":true, | 是否支持自定义标题叠加 | bool |
| "count":1 | 支持的叠加个数 | uint32 |
| }, |  |  |
| "property":{ | Osd属性 |  |
| "timeFormat":{ | 时间制式： 0 --- 24小时制式 1 --- 12小时制式 | uint32 |
| "enable":true, |  |  |
| "enum":[0,1] |  |  |
| }, |  |  |
| "dateFormat":{ | 日期格式： 0 --- XXXX-XX-XX（年月日） 1 --- XX-XX-XXXX（月日年） 2 --- XX-XX-XXXX（日月年） 3 --- XXXX年XX月XX日 4 --- XX月XX日XXXX年 5 --- XX日XX月XXXX年 6 --- XXXX/XX/XX（年月日） 7 --- XX/XX/XXXX（月日年） 8 --- XX/XX/XXXX（日月年） | uint32 |
| "enable":true, |  |  |
| "enum":[0,1,2,3,4,5,6,7,8] |  |  |
| } |  |  |
| OSDProperty:{ | OSD属性： 0 --- 透明，闪烁 1 --- 透明，不闪烁 2 --- 不透明，闪烁 3 --- 不透明，不闪烁 |  |
| "enable":true, |  |  |
| "enum":[0,1,2,3] |  |  |
| } |  |  |
| OSDFontSize:{ | OSD字体： 0 --- 16*16 1 --- 32*32 2 --- 48*48 3 --- 64*64 4 --- 自适应 |  |
| "enable":true, |  |  |
| "enum":[0,1,2,3,4] |  |  |
| } |  |  |
| OSDColor:{ | OSD颜色： 0 --- 默认颜色 1 --- 自定义 |  |
| "enable":true, |  |  |
| "enum":[0,1] |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

27.3 RPC

27.3.1 设置OSD

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoEnc", | 服务 | string |
| "method": "setOSDConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| "osdDispType":1, | 参数说明：0-(全设置)默认；1-(仅设置刷新显示)自定义osd； | uint32 |
| "table":{ |  |  |
| videoEncOSD[0] | 参考VideoEncOSD配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

答复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ | 备注：这个节点是可选的，只有当设置的是图片叠加时，才会有该节点 |  |
| "rect":Rect | 图片的位置信息，右下角与左上角的差值表示图片的宽高 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

27.3.2 获取OSD

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoEnc", | 服务 | string |
| "method": "getOSDConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始， -1表示获取所有通道的配置 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":[{ |  |  |
| videoEncOSD[0] | 参考videoEncOSD配置 |  |
| },{}] |  |  |
| } |  |  |

27.3.3 获取OSD能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoEnc", | 服务 | string |
| "method": "getOSDCapa" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| videoEncOSDCapa | 参考videoEncOSDCapa能力 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

27.3.4 设置自定义OSD

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "videoEnc", | 服务 | string |
| "method": "setCustomOSDConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| "table":{ |  |  |
| customOSD | 参考customOSD配置(该方法直接把osd设置给dsp，不存到内存配置中，不体现在获取osd配置中，也不保存数据库) |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

答复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ | 备注：这个节点是可选的，只有当设置的是图片叠加时，才会有该节点 |  |
| "rect":Rect | 图片的位置信息，右下角与左上角的差值表示图片的宽高 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

28、十字光标

28.1 十字光标OSD配置

| Config Name | “PTZOSDConfig” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "cursorOSD":{ | 光标叠加 |  |
| "enable":" close" | 光标叠加使能:" close"-关闭；" open"-显示 | String |
| "color":" red" | 光标颜色: " red"-红，" black"1-黑，" white"-白，" blue"-蓝，" green"-绿 | string |
| "rect":Rect | 光标叠加的位置(归一化坐标1000*1000；中心坐标，宽高)：分别表示：X坐标，Y坐标，光标宽度，光标高度 | Rect |
| "cursorOSDType":" shapeType1" | 光标形状："shapeType1"-十字架；"shapeType2"-瞄准镜 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

  - RPC

28.2.1 获取PTZ OSD配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getPtzOsdConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "httpInterface":true, | http接口类型 | Bool |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| PTZOSDConfig | 请参看PTZOSDConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

28.2.2 设置PTZ OSD配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": " setPtzOsdConfig " | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "httpInterface":true, | http接口类型 | Bool |
| PTZOSDConfig | 请参看PTZOSDConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

29、聚焦

29.1 区域聚焦配置

| Config Name | “areaFocus” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { | 归一化到[0,1000] |  |
| "startPoint":{ | 区域左上角坐标点 |  |
| "posX":1, |  | Int |
| "posY":1 |  |  |
| } |  | Int |
| "areaParam":{ | 区域长宽 | Int |
| "width":1, | 区域宽度 | Int |
| "height":1 | 区域高度 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

  - RPC

29.2.1 设置区域聚焦

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setAreaFocus" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| areaFocus | 请参看areaFocus配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

29.2.2 辅助聚焦

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setOneKeyFocus" | 调用方法(检测时必须完全遮住镜头，成功后坏点信息自动保存) | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

30、日夜状态获取

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getDayNightStatus" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始， | uint32 |
| "queryType":0, | 0:默认查询日夜状态，1：查询icr工作状态 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "dayNight":0, | 日夜状态：0-白天;1-夜晚 | uint32 |
| "icrStatus":0, | icr状态：0-白天;1-夜晚;2-透雾;3-切换过程中 | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

31、获取当前视场角

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getZoomFOV" | 调用方法（获取当前倍率下视场角） | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始， | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "horizontalAngle":0, | 水平角度(放大100倍值) | uint32 |
| "verticalAngle":0, | 垂直角度(放大100倍值) | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

32、获取镜头焦距

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getFocalLength" | 调用方法（获取镜头焦距值） | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始， | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "focusLength":0, | 镜头焦距(放大100倍值) | uint32 |
| "horizontalWidth":0, | 水平宽度(放大100倍值) | uint32 |
| "verticalWidth":0, | 垂直宽度(放大100倍值) | uint32 |
| } |  |  |
| } |  |  |

33、PTZ参数配置

33.1、设置Zoom变倍速度

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setBasicConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "zoomSpeed":5, | 变倍速度等级：1 - 8级 | Int |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

33.2、获取PTZ基本配置参数

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getBasicConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "proportional":{ |  |  |
| "enable":true | 是否开启比例变倍配置 | Bool |
| } |  |  |
| "presetvideofreeze":{ |  |  |
| "enable":true | 是否开启预置点视频冻结 | Bool |
| } |  |  |
| "auto_flip":{ |  |  |
| "enable":true | 是否开启自动翻转，默认true | Bool |
| } |  |  |
| " presetSpeed":0, | 预置点速度等级 | Int |
| "maxAngle":"(0 – 90)", | 最大仰角 | string |
| "zoomSpeed":0, | 变倍速度等级 | Int |
| " manualControlLevel":"low", | 手控速度等级 | String |
| " sweepSpeed":0, | 扫描速度等级 | Int |
| "poweroffSave":"disalbe" | 掉电记忆模式 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

34、相机通用接口

34.1、通用接口命令配置

| Config Name | "commonCfg" |  |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "channel":0, | 通道号,从0开始 | uint32 |
| "isHttpFunc":true, | http对外私有协议接口 | Bool |
| "cmdType":1, | 命令说明： 1-设备断电通知(34.2节) 2-图像场景和聚焦参数配置(34.3节) 3-测距查询(客户定制需求) (34.4节) 4-云台陀螺仪稳像开关（34.5节） 5-获取变倍状态（34.6节） 6-云台电机速度控制（34.7节） 7-光敏电阻值（定制）（34.8） 8-当前跟踪状态（34.9） 9-当前通道温度（34.10） | Int |
| } |  |  |

34.2、设备断电通知配置

34.2.1、设备断电通知

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setBasicConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| commonCfg | 参考commonCfg配置 |  |
| "disconnectPower":1, | 断电通知状态（同步接口） | Int |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

34.3、图像场景和聚焦参数配置

34.3.1、图像场景和聚焦参数

| Config Name | "sceneFocusCfg" |  |
| --- | --- | --- |
| table | Description | Value |
| { |  |  |
| "scene":"auto", | 图像场景模式； "auto"-通用场景 "timing"-定时场景 "outdoor"-室外场景 "night"-夜晚场景 "roadway"-道路场景 | string |
| "focus":{ | 【可选】IPC相机不支持 聚焦 |  |
| "focusAlg": " classical " | 【可选】 仅寰宇H系列机芯支持该字段 聚焦算法； "classical"-普通算法 "AIAF"-AIAF算法 | String |
| "mode": "auto", | 【可选】 聚焦模式：[“auto”,”manual”,”semiautomatic”] | String |
| "minFocusLength": "1.0m", | 【可选】 最小聚焦距离：["10cm","30cm","1.0m","1.5m","3.0m","6.0m","10.0m","20.0m","50.0m","100.0m","500.0m","1000.0m","infinity"] | String |
| "sensitivity": "middle", | 灵敏度等级：[0-"low",1-"middle",2-"high"] | string |
| "ratioLimit": 23, | 倍率限制：[20,40,60] | int |
| "initializeLens": 0, | 镜头初始化：0-关闭，1-开启 | int |
| }//End of focus |  |  |
| } |  |  |

34.3.2、图像场景和聚焦设置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setBasicConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| commonCfg | 参考commonCfg配置 |  |
| sceneFocusCfg | 参考sceneFocusCfg配置 | object |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

34.3.3、图像场景和聚焦获取

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getBasicConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| commonCfg | 参考commonCfg配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| sceneFocusCfg | 参考sceneFocusCfg配置 | object |
| } |  |  |
| } |  |  |

34.4、激光测距

34.4.1、测距值查询

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getBasicConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| commonCfg | 参考commonCfg配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "distance":1000 | 激光测距值，放大100x | Int |
| } |  |  |
| } |  |  |

34.5、云台陀螺仪稳像

34.5.1、云台陀螺仪稳像开关设置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setBasicConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| commonCfg | 参考commonCfg配置 |  |
| "enable":true | 开关状态 | Bool |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

34.5.2、云台陀螺仪稳像开关获取

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getBasicConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| commonCfg | 参考commonCfg配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "enable":true | 开关 | bool |
| } |  |  |
| } |  |  |

34.6、镜头变倍状态

34.6.1、查询镜头变倍状态

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": " getBasicConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| commonCfg | 参考commonCfg配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "zoomStatus":1 | 变倍状态：0-停止状态, 1-运行状态 | int |
| } |  |  |
| } |  |  |

34.7、云台电机速度控制

34.7.1、电机控制速度大小设置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "setBasicConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params": { |  |  |
| commonCfg | 参考commonCfg配置 |  |
| "panSpeed":-200, | 水平速度2.0°/s，放大100x；电机运行方向：正负表示电机正反转，以云台具体硬件设计调试为准 | int |
| "tiltSpeed": 180, | 垂直速度1.8°/s，放大100x；电机运行方向：正负表示电机正反转，以云台具体硬件设计调试为准 | int |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

34.8光敏电阻值

34.8.1、获取光敏电阻值

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": " getBasicConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| commonCfg | 参考commonCfg配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "photosensitive_val":6 | 光敏电阻值，放大100x | int |
| } |  |  |
| } |  |  |

34.9跟踪状态

34.9.1、获取跟踪状态

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": " getBasicConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| commonCfg | 参考commonCfg配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "isTracking":true | 是否正在跟踪 | bool |
| } |  |  |
| } |  |  |

34.10温度

34.10.1、获取当前通道温度

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": " getBasicConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| commonCfg | 参考commonCfg配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "temperature":220 | 温度值*10 | bool |
| } |  |  |
| } |  |  |

35、网络串口透传

35.1、网络串口指令透传能力配置

| Config Name | “serialChnCapa” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "uart1Enable":true, | 是否支持uart1(云台232串口)数据手动收发 | Bool |
| "rs485Enable":true, | 是否支持rs485(云台485串口)通道数据手动收发 | Bool |
| "uart2Enable":true, | 是否支持uart2(数字机芯232串口)数据手动收发 | Bool |
| "uart3Enable":true, | 是否支持uart3(热像机芯232串口)数据手动收发 | Bool |
| } |  |  |

| Config Name | “serialChnConfig” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true | 使能串口数据手动收发 | bool |
| "serialChnType": 1 | 串口通道：1-云台 232；2-云台 485；3-编码板（数字机芯232），4-编码板（热像机芯232） | int |
| "sendData": "xxxxxx" | 串口发送数据信息(指令) | string |
| "recvData": "xxxxxx" | 串口接收数据信息(指令) | string |
| } |  |  |

35.2、网络串口指令透传能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": "getSerialChnCapa" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| serialChnCapa | 请参看serialChnCapa配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

35.3、网络串口指令透传发送

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": " setSerialChnConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| serialChnConfig | 参考serialChnConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

35.4、网络串口指令透传接收

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "ptz", | 服务 | string |
| "method": " getSerialChnConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| " type":2 | 代表获取收到的指令 | uint64 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| serialChnConfig | 参考serialChnConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

36、智能识别场景

36.1、智能识别场景能力配置

| Config Name | “smartIdentifyCapa” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| " regionNum":4, | 支持的检测区域数量 | int |
| " SmartCapa":{ | 是否支持rs485(云台485串口)通道数据手动收发 |  |
| "Activation": false， | 是否需要激活算法 | Bool |
| "Bird1": true, | 是否支持识别鸟类 | Bool |
| "Drone": true, | 是否支持识别无人机 | Bool |
| "Face": true, | 是否支持识别人脸 | Bool |
| "Fire": true, | 是否支持识别火焰 | Bool |
| "Helmet": true, | 是否支持识别安全帽 | Bool |
| "Motor": true, | 是否支持识别机动车 | Bool |
| "NonMotor": true, | 是否支持识别非机动车 | Bool |
| "Person": true, | 是否支持识别人形 | Bool |
| "Plane": true, | 是否支持识别飞机 | Bool |
| "Plate": true, | 是否支持识别车牌 | Bool |
| "Ship1": true, | 是否支持识别船只 | Bool |
| "Smoke": true, | 是否支持识别烟雾 | Bool |
| "nHelmet": true | 是否支持识别未戴安全帽 | Bool |
| }, |  |  |
| " UAVAdvance":{ |  |  |
| "enable": true, | 是否支持无人机高级参数配置 | Bool |
| "confidenceLevel": { |  |  |
| "enable": true, | 是否支持置信度配置 | Bool |
| "range": [1, 10] | 置信度取值范围 | int |
| }, |  |  |
| "imageQuality": ["best", "better", "normal"], | 支持的图像质量选项 | String |
| "backgroundQuality": { |  |  |
| "enable": false | 是否支持背景图片质量配置 | Bool |
| }, |  |  |
| "backgroundQuality": ["best", "better", "normal"], | 支持的背景图片质量选项 | String |
| "smallQuality": { |  |  |
| "enable": false | 是否支持目标图片配置 | Bool |
| } |  |  |
| }, |  |  |
| "birdAdvance1":{同UAVAdvance}， | 鸟类高级参数 |  |
| "faceAdvance":{同UAVAdvance}， | 人脸高级参数 |  |
| "fireAdvance":{同UAVAdvance}， | 火高级参数 |  |
| "helmetAdvance":{同UAVAdvance}， | 安全帽高级参数 |  |
| "motorAdvance":{同UAVAdvance}， | 机动车高级参数 |  |
| "nhelmetAdvance":{同UAVAdvance}， | 不戴安全帽高级参数 |  |
| "nonmotorAdvance":{同UAVAdvance}， | 非机动车高级参数 |  |
| "personAdvance":{同UAVAdvance}， | 人形高级参数 |  |
| "planeAdvance":{同UAVAdvance}， | 飞机高级参数 |  |
| "plateAdvance":{同UAVAdvance}， | 车牌高级参数 |  |
| "shipAdvance":{同UAVAdvance}， | 船高级参数 |  |
| "smokeAdvance":{同UAVAdvance}， | 烟类高级参数 |  |
| "advance":{ | 通用高级参数能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持通用高级参数配置 | Bool |
| "big": false, | 大图质量配置 | Bool |
| "small": false, | 小图质量配置 | Bool |
| "confidenceLevel": true | 置信度配置 | Bool |
| }， |  |  |
| "strategy":{ | 策略配置能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持策略配置 | Bool |
| "enum": ["normal", "fast"], | 支持的策略模式 | String |
| "fast": { | 小图质量配置 | Bool |
| "enable": true, | 是否支持快速模式 | Bool |
| "snapRange": [1, 100], | 抓拍数量范围 | Int |
| "snapTime": [0, 600] | 抓拍时间间隔（100ms） | Int |
| } |  |  |
| }， |  |  |
| "triggerList": { | 联动能力 |  |
| "triggerAlarmOut": { |  |  |
| "enable": true, | 是否支持报警输出触发 | Bool |
| "AlarmIDList": [{"id": 1}] | 支持的报警输出ID列表 | array |
| }, |  |  |
| "triggerCenter": { |  |  |
| "enable": false | 是否支持上传中心 | Bool |
| }, |  |  |
| "triggerEmail": { |  |  |
| "enable": false | 是否支持邮件 | Bool |
| }, |  |  |
| "triggerFTP": { |  |  |
| "enable": true | 是否支持FTP | Bool |
| }， |  |  |
| "triggerRec": { |  |  |
| "enable": true, | 是否支持录像联动 | Bool |
| "recList": [{"id": 1}, {"id": 2}] | 支持的录像通道ID列表 | array |
| }， |  |  |
| "triggerSpeaker": { |  |  |
| "enable": true | 是否支持语音播报联动 | Bool |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

| Config Name | “smartIdentifyConfig” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| " smartIdentifyEnable":true | 总开关 | bool |
| "UAVDetectEnable": false, | 无人机检测使能 | bool |
| "birdDetectEnable": false, | 鸟类检测使能 | bool |
| "faceDetectEnable": false, | 人脸检测使能 | bool |
| "fireDetectEnable": false, | 火焰检测使能 | bool |
| "helmetDetectEnable": false, | 安全帽检测使能 | bool |
| "motorDetectEnable": false, | 机动车检测使能 | bool |
| "nhelmetDetectEnable": false, | 未戴安全帽检测使能 | bool |
| "nonmotorDetectEnable": false, | 非机动车检测使能 | bool |
| "personDetectEnable": false, | 人员检测使能 | bool |
| "planeDetectEnable": false, | 飞机检测使能 | bool |
| "plateDetectEnable": false, | 车牌检测使能 | bool |
| "shipDetectEnable": false, | 船只检测使能 | bool |
| "smokeDetectEnable": false, | 烟雾检测使能 | bool |
| "UAVAdvance": { | 无人机检测参数 |  |
| "backgroundQuality": "normal", | 大图质量：normal ¦ better ¦ best | string |
| "confidenceLevel": 5, | 置信度级别：1-10 | int |
| "imageQuality": "best" | 小图质量：normal ¦ better ¦ best | string |
| }， |  |  |
| "birdAdvance1": {同UAVAdvance}， | 鸟检测参数 |  |
| "faceAdvance": {同UAVAdvance}， | 人脸检测参数 |  |
| "fireAdvance": {同UAVAdvance}， | 火检测参数 |  |
| "helmetAdvance": {同UAVAdvance}， | 安全帽检测参数 |  |
| "motorAdvance": {同UAVAdvance}， | 机动车检测参数 |  |
| "nhelmetAdvance": {同UAVAdvance}， | 不戴安全帽检测参数 |  |
| "nonmotorAdvance": {同UAVAdvance}， | 非机动车检测参数 |  |
| "personAdvance": {同UAVAdvance}， | 人形检测参数 |  |
| "planeAdvance": {同UAVAdvance}， | 飞机检测参数 |  |
| "plateAdvance": {同UAVAdvance}， | 车牌检测参数 |  |
| "shipAdvance": {同UAVAdvance}， | 船只检测参数 |  |
| "smokeAdvance": {同UAVAdvance}， | 烟检测参数 |  |
| "strategy": { | 检测策略配置 |  |
| "mode": "normal", | 检测模式：normal ¦ fast | string |
| "fast": { |  |  |
| "snapCount": 1, | 快速模式抓拍数量 | Int |
| "snapTime": 10 | 快速模式抓拍时间间隔（100ms） | Int |
| }, |  |  |
| "detectRegion": [ | 检测区域 |  |
| { "polygon": [{"point": [0, 0]}, {"point": [1000, 0]}, {"point": [1000, 1000]}, {"point": [0, 1000]} ]},{..},{..},{..} | 总共四个区域，只有区域1生效 | Array |
| ]， |  |  |
| "alarmSchedule":[ | 布放计划,周一到周天7组，每天最多8个 | Array |
| { |  |  |
| "weekOfDay":1, | 布放星期，1~7对应星期一到星期日 | Uint32 |
| “timeArray”:[ | 布放事件数组，每天最多8个 | Array |
| ｛ |  |  |
| “beginTime”:{ | 开始时间 | 按照HH:MM格式的时间 |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }, |  |  |
| “endTime”: { | 结束时间 |  |
| “hour”：0 | 小时0~23 | uint32 |
| “min”:0 | 分钟0~59 | uint32 |
| }， |  |  |
| ｝, |  |  |
| ... |  |  |
| ], |  |  |
| "triggerList": { | 报警联动 |  |
| "triggerAlarmOut": { |  |  |
| "AlarmIDList": [ |  |  |
| "enable": false, | 报警输出1是否启用 |  |
| "id": 1 | 报警输出ID |  |
| ] |  |  |
| }， |  |  |
| "triggerCenter": false, | 上传中心是否启用 |  |
| "triggerEmail": false, | 邮件联动是否启用 |  |
| "triggerFTP": false, | FTP联动是否启用 |  |
| "triggerRec": { |  |  |
| "recList": [ |  |  |
| { "enable": false, | 录像通道1是否启用 |  |
| "id": 1}, | 录像通道ID |  |
| { "enable": false, | 录像通道2是否启用 |  |
| "id": 2}, | 录像通道ID |  |
| ] |  |  |
| }, |  |  |
| "triggerVoiceTip": { |  |  |
| "enable": false, | 语音报警是否启用 |  |
| "voiceIndex": "0" | 语音索引 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

36.2、获取智能识别能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "faceDet", | 服务 | string |
| "method": "getSmartIdentifyCapa" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel": 0 | 通道号 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "channel": 0 | 通道号，0-白光，1-热像，2-广角 | uint64 |
| smartIdentifyCapa | 请参看smartIdentifyCapa配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

36.3、智能识别配置设置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "faceDet", | 服务 | string |
| "method": " setSmartIdentifyCfg" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| smartIdentifyConfig | 参考smartIdentifyConfig配置 |  |
| "channel": 0 | 通道号，0-白光，1-热像，2-广角 | uint64 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

36.4、智能识别场景配置获取

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "faceDet", | 服务 | string |
| "method": " getSmartIdentifyCfg " | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel": 0 | 通道号，0-白光，1-热像，2-广角 | uint64 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| smartIdentifyConfig | 参考smartIdentifyConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

37、智能识别信息叠加

37.1、智能识别信息叠加能力配置

| Config Name | “smartIdentifyOSDCapa” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| " UAVPicCapa":{ | 无人机检测图片能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持无人机图片功能 | bool |
| "UAVPicUpload": true, | 是否支持无人机小图上传 | bool |
| "backgroundUpload": true, | 是否支持无人机大图上传 | bool |
| "smartInsertPic": false | 是否支持智能图片插入 | bool |
| }, |  |  |
| " bird1PicCapa":{ | 飞鸟检测图片能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持飞鸟图片功能 | bool |
| "bird1PicUpload": true, | 是否支持飞鸟小图上传 | bool |
| "backgroundUpload": true, | 是否支持飞鸟大图上传 | bool |
| "smartInsertPic": false | 是否支持智能图片插入 | bool |
| }, |  |  |
| " facePicCapa":{ | 人脸检测图片能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持人脸图片功能 | bool |
| "facePicUpload": true, | 是否支持人脸小图上传 | bool |
| "backgroundUpload": true, | 是否支持人脸大图上传 | bool |
| "smartInsertPic": false | 是否支持智能图片插入 | bool |
| }, |  |  |
| " firePicCapa":{ | 火检测图片能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持火图片功能 | bool |
| "firePicUpload": true, | 是否支持火小图上传 | bool |
| "backgroundUpload": true, | 是否支持火大图上传 | bool |
| "smartInsertPic": false | 是否支持智能图片插入 | bool |
| }, |  |  |
| " helmetPicCapa":{ | 安全帽检测图片能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持安全帽图片功能 | bool |
| "helmetPicUpload": true, | 是否支持安全帽小图上传 | bool |
| "backgroundUpload": true, | 是否支持安全帽大图上传 | bool |
| "smartInsertPic": false | 是否支持智能图片插入 | bool |
| }, |  |  |
| " motorPicCapa":{ | 机动车检测图片能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持机动车图片功能 | bool |
| "motorPicUpload": true, | 是否支持机动车小图上传 | bool |
| "backgroundUpload": true, | 是否支持机动车大图上传 | bool |
| "smartInsertPic": false | 是否支持智能图片插入 | bool |
| }, |  |  |
| " nonhelmetPicCapa":{ | 未戴安全帽检测图片能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持未戴安全帽图片功能 | bool |
| "nonhelmetPicUpload": true, | 是否支持未戴安全帽小图上传 | bool |
| "backgroundUpload": true, | 是否支持未戴安全帽大图上传 | bool |
| "smartInsertPic": false | 是否支持智能图片插入 | bool |
| }, |  |  |
| " nonmotorPicCapa":{ | 非机动车检测图片能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持非机动车图片功能 | bool |
| "nonmotorPicUpload": true, | 是否支持非机动车小图上传 | bool |
| "backgroundUpload": true, | 是否支持非机动车大图上传 | bool |
| "smartInsertPic": false | 是否支持智能图片插入 | bool |
| }, |  |  |
| " personPicCapa":{ | 人形检测图片能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持人形图片功能 | bool |
| "personPicUpload": true, | 是否支持人形小图上传 | bool |
| "backgroundUpload": true, | 是否支持人形大图上传 | bool |
| "smartInsertPic": false | 是否支持智能图片插入 | bool |
| }, |  |  |
| " planePicCapa":{ | 飞机检测图片能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持飞机图片功能 | bool |
| "planePicUpload": true, | 是否支持飞机小图上传 | bool |
| "backgroundUpload": true, | 是否支持飞机大图上传 | bool |
| "smartInsertPic": false | 是否支持智能图片插入 | bool |
| }, |  |  |
| " platePicCapa":{ | 车牌检测图片能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持车牌图片功能 | bool |
| "platePicUpload": true, | 是否支持车牌小图上传 | bool |
| "backgroundUpload": true, | 是否支持车牌大图上传 | bool |
| "smartInsertPic": false | 是否支持智能图片插入 | bool |
| }, |  |  |
| " shipPicCapa":{ | 船只检测图片能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持船只图片功能 | bool |
| "shipPicUpload": true, | 是否支持船只小图上传 | bool |
| "backgroundUpload": true, | 是否支持船只大图上传 | bool |
| "smartInsertPic": false | 是否支持智能图片插入 | bool |
| }, |  |  |
| " smokePicCapa":{ | 烟雾检测图片能力 |  |
| "enable": true, | 是否支持烟雾图片功能 | bool |
| "smokePicUpload": true, | 是否支持烟雾小图上传 | bool |
| "backgroundUpload": true, | 是否支持烟雾大图上传 | bool |
| "smartInsertPic": false | 是否支持智能图片插入 | bool |
| }, |  |  |
| "overlayEnable": true, | 是否支持OSD叠加检测框功能 | bool |
| "alarmSnapOverlay": false, | 是否支持报警抓拍叠加 | bool |
| "detectAreaOverlay": false, | 是否支持检测区域叠加 | bool |
| "imageOverlay": { | 图片字符叠加能力 |  |
| "enable": false, | 是否支持图片字符叠加功能 | bool |
| "imageOverlayType": [1, 1, 1] | 支持的图片字符叠加类型数组 | Array |
| }， |  |  |
| "infoOSD": true, | 码流叠加osd | bool |
| "timeEnable": true, | 是否支持时间显示 | bool |
| "siteEnable": true, | 是否支持地点显示 | bool |
| "monitorEnable": false, | 是否支持监控信息显示 | bool |
| "ipcodec": true, | 是否是编码板设备 | bool |
| "storagePushPicEnable": true, | 是否支持算法抓图保存到本地存储能力 | bool |
| "webPushPicEnable": true | 是否支持Web推送图片功能 | bool |
| } |  |  |

| Config Name | “SmartIdentifyOSDCfg” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "alarmSnapOverlay": false, | 报警抓拍叠加是否启用 | bool |
| "detectAreaOverlay": true, | 背景大图信息叠加是否启用 | int |
| "bird1PicConfig": { | 鸟类检测图片配置 |  |
| "bird1PicUpload": false, | 小图上传是否启用 | bool |
| "backgroundUpload": false, | 大图上传是否启用 | bool |
| "smartInsertPic": false | 智能图片插入是否启用 | bool |
| }， |  |  |
| "firePicConfig": { | 火焰检测图片配置 |  |
| "firePicUpload": false, | 小图上传是否启用 | bool |
| "backgroundUpload": false, | 大图上传是否启用 | bool |
| "smartInsertPic": false | 智能图片插入是否启用 | bool |
| }， |  |  |
| "motorPicConfig": { | 机动车检测图片配置 |  |
| "motorPicUpload": false, | 小图上传是否启用 | bool |
| "backgroundUpload": false, | 大图上传是否启用 | bool |
| "smartInsertPic": false | 智能图片插入是否启用 | bool |
| }， |  |  |
| "nonmotorPicConfig": { | 非机动车检测图片配置 |  |
| "nonmotorPicUpload": false, | 小图上传是否启用 | bool |
| "backgroundUpload": false, | 大图上传是否启用 | bool |
| "smartInsertPic": false | 智能图片插入是否启用 | bool |
| }， |  |  |
| "personPicConfig": { | 人形检测图片配置 |  |
| "personPicUpload": false, | 小图上传是否启用 | bool |
| "backgroundUpload": false, | 大图上传是否启用 | bool |
| "smartInsertPic": false | 智能图片插入是否启用 | bool |
| }， |  |  |
| "shipPicConfig": { | 船只检测图片配置 |  |
| "shipPicUpload": false, | 小图上传是否启用 | bool |
| "backgroundUpload": false, | 大图上传是否启用 | bool |
| "smartInsertPic": false | 智能图片插入是否启用 | bool |
| }， |  |  |
| "smokePicConfig": { | 烟雾检测图片配置 |  |
| "smokePicUpload": false, | 小图上传是否启用 | bool |
| "backgroundUpload": false, | 大图上传是否启用 | bool |
| "smartInsertPic": false | 智能图片插入是否启用 | bool |
| }， |  |  |
| "planePicConfig": { | 飞机检测图片配置 |  |
| "planePicUpload": false, | 小图上传是否启用 | bool |
| "backgroundUpload": false, | 大图上传是否启用 | bool |
| "smartInsertPic": false | 智能图片插入是否启用 | bool |
| }， |  |  |
| "UAVPicConfig": { | 无人机检测图片配置 |  |
| "UAVPicUpload": false, | 小图上传是否启用 | bool |
| "backgroundUpload": false, | 大图上传是否启用 | bool |
| "smartInsertPic": false | 智能图片插入是否启用 | bool |
| }， |  |  |
| "nonhelmetPicConfig": { | 不戴安全帽检测图片配置 |  |
| "nonhelmetPicUpload": false, | 小图上传是否启用 | bool |
| "backgroundUpload": false, | 大图上传是否启用 | bool |
| "smartInsertPic": false | 智能图片插入是否启用 | bool |
| }， |  |  |
| "helmetPicConfig": { | 安全帽检测图片配置 |  |
| "helmetPicUpload": false, | 小图上传是否启用 | bool |
| "backgroundUpload": false, | 大图上传是否启用 | bool |
| "smartInsertPic": false | 智能图片插入是否启用 | bool |
| }， |  |  |
| "facePicConfig": { | 人脸检测图片配置 |  |
| "facePicUpload": false, | 小图上传是否启用 | bool |
| "backgroundUpload": false, | 大图上传是否启用 | bool |
| "smartInsertPic": false | 智能图片插入是否启用 | bool |
| }， |  |  |
| "platePicConfig": { | 车牌检测图片配置 |  |
| "platePicUpload": false, | 小图上传是否启用 | bool |
| "backgroundUpload": false, | 大图上传是否启用 | bool |
| "smartInsertPic": false | 智能图片插入是否启用 | bool |
| }， |  |  |
| "imageOverlay": { | 图像叠加配置 |  |
| "imageOverlayType": [] | 图像叠加类型数组 | Array |
| }， |  |  |
| "monitor": { | 监控信息配置 | String |
| "deviceNo": "", | 设备编号 | String |
| "monitorInfo": "" | 监控信息内容 |  |
| }， |  |  |
| "siteOSDEnable": false, | 地点是否启用 | bool |
| "siteOSDInfo": "", | 地点信息 | String |
| "timeOSDEnable": true, | 时间显示是否启用 | bool |
| "stream1Osd": false, | 码流1 OSD显示是否启用 | bool |
| "stream1Overlay": false, | 码流1 叠框是否启用 | bool |
| "stream2Osd": false, | 码流2 OSD显示是否启用 | bool |
| "stream2Overlay": false, | 码流2 叠框是否启用 | bool |
| "stream3Osd": false, | 码流3 OSD显示是否启用 | bool |
| "stream3Overlay": false, | 码流3 叠框是否启用 | bool |
| "storagePushPicEnable": false, | 存储推送图片是否启用 | bool |
| "webPushPicEnable": false | Web推送图片是否启用 | bool |
| } |  |  |

37.2、获取智能识别信息叠加能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "faceDet", | 服务 | string |
| "method": " getSmartIdentifyOSDCapa" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| smartIdentifyOSDCapa | 请参看smartIdentifyOSDCapa配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

37.3、设置智能识别信息叠加配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "faceDet", | 服务 | string |
| "method": " setSmartIdentifyOSDCfg" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| SmartIdentifyOSDCfg | 参考SmartIdentifyOSDCfg配置 |  |
| "channel": 0 | 通道号，0-白光，1-热像，2-广角 | uint64 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

37.4、获取智能识别信息叠加配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "faceDet", | 服务 | string |
| "method": "getSmartIdentifyOSDCfg" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| "channel": 0 | 通道号，0-白光，1-热像，2-广角 | uint64 |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| SmartIdentifyOSDCfg | 参考SmartIdentifyOSDCfg配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

38、智能信息推送

38.1、智能信息推送能力配置

| Config Name | “PlatCapa” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "DLT283": { | DLT283协议能力（公路水路行业视频联网技术要求） |  |
| "enable": false, | 是否支持DLT283协议 | bool |
| "protocolVersion": ["2012"], | 支持的协议版本 | array |
| "transferProtocol": ["UDP", "TCP"] | 支持的传输协议 | array |
| }， |  |  |
| "Ehome": { | Ehome协议能力（海康威视私有协议） |  |
| "enable": true | 是否支持Ehome协议 | bool |
| }， |  |  |
| "GAT1400": { | GAT1400协议能力 |  |
| "enable": false, | 是否支持GAT1400协议 | bool |
| "transferProtocol": ["GAT1400", "LIVEYC", "HK", "UNIVISION", "OTHER"] | 支持的传输协议类型 | array |
| }, |  |  |
| "GB28181": { |  |  |
| "enable": true, | 是否支持GB28181协议 | bool |
| "plat": 1, | 同时支持连接的平台数 | Int |
| "GB35114": false, | 是否支持GB35114扩展协议 | bool |
| "protocolVersion": ["GB2011", GB2016"] | 支持的协议版本 | array |
| "searchResponseMode": ["UDP", "TCP"] | 搜索响应模式 | array |
| transferProtocol": ["UDP", "TCP"] | 支持的传输协议 | array |
| } |  |  |
| } |  |  |

| Config Name | “GAT1400Config” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable": false, | GAT1400协议是否启用 | bool |
| "deviceId": "34020000001320000001", | 设备id | string |
| "svrIp": "", | 服务器IP地址 | string |
| "svrPort": 5080, | 服务器端口号 | string |
| "username": "admin", | 登录用户名 | string |
| "password": "q1234567", | 登录密码 | string |
| "transferProtocol": 0, | 传输协议类型 | Int |
| "regStatus": "offline" | 注册状态 | string |
| } |  |  |

38.2、智能信息推送能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "net", | 服务 | string |
| "method": "getPlatCapa" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| PlatCapa | 请参看PlatCapa配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

38.3、智能信息推送配置设置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "GAT1400", | 服务 | string |
| "method": "setConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| GAT1400Config | 参考GAT1400Config配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

38.4、智能信息推送配置获取

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "GAT1400", | 服务 | string |
| "method": "getConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| GAT1400Config | 参考GAT1400Config配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

39、外设补光灯控制

39.1、外设补光灯能力

| Config Name | “whiteLightCapa” |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true, | 是否支持白光补光灯功能 | bool |
| "nearLedLight":{ | 近光灯亮度 |  |
| "enable" :true | 是否支持近光灯亮度设置 | bool |
| "range":Range | 近光灯亮度范围[0,100]，默认值为30 | Range |
| }， |  |  |
| "farLedLight":{ | 远光灯亮度 |  |
| "enable" :true | 是否支持远光灯设置 | bool |
| "range":Range | 远光灯亮度范围[0,100]，默认值为0 | Range |
| }， |  |  |
| " LightModeEnable":true, | 补光灯开启能力 | bool |
| "infraredLampEnable":true, | 页面红外灯光显示能力 | bool |
| "lightModeOptions":[0,1,2], | 灯光模式能力: 0-手动模式，1-定时模式，2-自动模式（定制需求） |  |
| "midLedLight":{ | 中光灯亮度 |  |
| "enable":true, | 是否支持中光灯设置 | bool |
| "range":[0,100] | 中光灯亮度范围[0,100]，默认值为0 |  |
| }, |  |  |
| "timing":{ |  |  |
| "enable": true | 是否支持定时时间设置 | bool |
| "beginTime": { |  |  |
| "hour":{ |  |  |
| enable:false | 是否支持 | bool |
| "range":Range | 可填写的范围 |  |
| }// End of hour |  |  |
| "min":{ |  |  |
| enable:false | 是否支持 | bool |
| "range":Range | 可填写的范围 |  |
| }// End of min |  |  |
| "second":{ | 是否支持 |  |
| enable:false | 可填写的范围 | bool |
| "range":Range |  |  |
| }// End of second |  |  |
| "endTime": { |  |  |
| "hour":{ |  |  |
| enable:false | 是否支持 | bool |
| "range":Range | 可填写的范围 |  |
| }// End of hour |  |  |
| "min":{ |  |  |
| enable:false | 是否支持 | bool |
| "range":Range | 可填写的范围 |  |
| }// End of min |  |  |
| "second":{ | 是否支持 |  |
| enable:false | 可填写的范围 | bool |
| "range":Range |  |  |
| }// End of second |  |  |
| }//End of endTime |  |  |
| }// End of timing |  |  |
| } |  |  |

39.2、外设补光灯配置

| Config Name | " whiteLightConfig" |  |
| --- | --- | --- |
| Table | Description | Value |
| { |  |  |
| "enable":true, | 是否开启白光补光灯 | bool |
| "nearLedLight":30 | 近光灯亮度，范围0~100 | uint32 |
| "farLedLight":0 | 远光灯亮度，范围0~100 | uint32 |
| " lightMode":true, | 是否开启补光灯定时模式：0-手动，1-定时 | bool |
| "infraredLampEnable":false | 是否开启红外补光灯（共用配置接口） | bool |
| "currentLightMode":0 | 灯光模式: 0-手动模式，1-定时模式，2-自动模式（定制需求） | uint32 |
| "midLedLight":50 | 中光灯亮度，范围0~100（定制） | uint32 |
| "farLedLightSwitch":false | 远光灯开关（定制） | bool |
| "midLedLightSwitch":false | 中光灯开关（定制） | bool |
| "nearLedLightSwitch":false | 近光灯开关（定制） | bool |
| "timing":{ | 【可选】 定时切换 |  |
| "beginTime":{ | 开始时间 | int |
| "hour": | 小时 | int |
| "min": | 分钟 | int |
| "second": | 秒数 | int |
| } |  |  |
| "endTime":{ | 结束时间 | int |
| "hour": | 小时 | int |
| "min": | 分钟 | int |
| "second": | 秒数 | int |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

39.3、RPC

39.3.1、获取补光灯能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session" : 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id" : 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call " : { |  |  |
| "service" : "msic", | 服务 | string |
| "method" : "getWhiteLightCapa" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session" : 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id" : 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result" : true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| whiteLightCapa |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

39.3.2、获取补光灯配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session" : 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id" : 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call " : { |  |  |
| "service" : "msic", | 服务 | string |
| "method" : "getWhiteLightConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session" : 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id" : 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result" : true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| whiteLightConfig | 具体含义请见whiteLightConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

39.3.3、设置补光灯配置

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session" : 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id" : 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call " : { |  |  |
| "service" : "msic", | 服务 | string |
| "method" : "setWhiteLightConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params":{ |  |  |
| whiteLightConfig | 具体含义请见whiteLightConfig配置 |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session" : 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id" : 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result" : true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

39.3.4、获取补光灯状态

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session" : 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id" : 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call " : { |  |  |
| "service" : "msic", | 服务 | string |
| "method" : "getWhiteLightConfig" | 调用方法 | string |
| "isQuerySta":true, | 查询是否补光灯开启 | Bool |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session" : 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id" : 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result" : true, | 返回调用成功 | bool |
| "params":{ |  |  |
| "LightEnable":false | 补光灯工作状态是否开启 | bool |
| } |  |  |
| } |  |  |

40、低延时控制

40.1、设置低延时能力

请求

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次完整过程调用 | uint64 |
| "call": { |  |  |
| "service": "program", | 服务 | string |
| "method": "setLowLatencyConfig" | 调用方法 | string |
| } |  |  |
| "params": { |  |  |
| "lowLatency": 1 | 1：普通低延时，0：关闭 | int |
| } |  |  |
| } |  |  |

回复

| Sample | Description | Value |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
| "session": 256, | 会话编号 | uint64 |
| "id": 2, | 标志一次过程调用 | uint64 |
| "result": true, | 返回调用成功 | bool |
| } |  |  |

附件一、HTTP协议错误码

| Number | Description |
| --- | --- |
| RPC模块错误码 |  |
| 0x10001000 | 命令解析错误 |
| 0x10001001 | 无效请求 |
| 0x10001002 | 服务未找到 |
| 0x10001003 | 方法未找到 |
| 0x10001004 | 无效参数 |
| 0x10001005 | 内部错误 |
| 0x10001006 | 请求超时 |
| 0x10001007 | 保活失败 |
| 0x10001008 | 网络错误 |
| 0x10001009 | 非法会话 |
| 0x1000100a | 达到最大会话数 |
| UserCenter模块错误码 |  |
| 0x10002000 | 输入不合法 |
| 0x10002001 | 对象不存在 |
| 0x10002002 | 目标正在使用中，如组被用，不能删除 |
| 0x10002003 | 密码不正确 |
| 0x10002004 | 保留账号 |
| 0x10002005 | 用户过多 |
| 0x10002006 | 首次登陆 |
| 0x10002007 | 非法请求 |
| 0x10002008 | 锁定用户 |
| 0x10002009 | 授权失败 |
| Ftp模块错误码 |  |
| 0x10003000 | 无效数据 |
| 0x10003001 | 连接失败 |
| 0x10003002 | 登录失败 |
| 0x10003003 | 操作失败 |
| 0x10003004 | 传输不完全，需要续传 |
| 0x10003005 | 服务器拒绝命令 |
| 0x10003006 | PORT模式与服务器建立连接时产生错误 |
| 0x10003007 | 创建目录失败 |
| 0x10003008 | 没有写入权限 |
| 0x10003009 | 无此文件 |
| 0x1000300a | 文件已满 |
| Storage模块错误码 |  |
| 0x10004000 | 磁盘不存在 |
| 0x10004001 | 磁盘异常 |
| 0x10004002 | 磁盘正在格式化 |
| 0x10004003 | 无法连接服务器 |
| 0x10004004 | 挂载目录失败，目录无效 |
| 0x10004005 | 挂载目录失败，没有权限 |
| MediaClub模块错误码 |  |
| 0x10005000 | 人脸曝光和背光补偿互斥 |
| 0x10005001 | 背光补偿和宽动态互斥 |
| 0x10005002 | 宽动态和强光抑制互斥 |
| 0x10005003 | 请上传图片 |
| 0x10005004 | 图片格式不对 |
| 0x10005005 | 背光补偿和强光抑制互斥 |
| 0x10005006 | 透雾和宽动态互斥 |
| 0x10005007 | 透雾和强光抑制互斥 |
| 0x10005008 | 手动曝光和宽动态互斥 |
| 0x10005009 | 设置音视频参数会中断语音对讲，请关闭对讲后继续操作 |
| Upgrade模块错误码 |  |
| 0x10006000 | 设备型号错误 |
| 0x10006001 | 升级操作步骤错误 |
| 0x10006002 | 其他用户正在升级 |
| SMTP模块错误码 |  |
| 0x10007000 | 邮件测试失败 |
| 0x10007001 | 有其他客户端正在测试邮件 |
| UPNP模块错误码 |  |
| 0x10008000 | UPnP外部端口设置冲突 |

附件二、RTSP码流地址

1、白光/热像相机拉流地址

1.1 主码流

rtsp://admin:12345@192.168.1.68:554/Stream/Live/101

1.2 子码流

rtsp://admin:12345@192.168.1.68:554/Stream/Live/102

1.3 第三码流

rtsp://admin:12345@192.168.1.68:554/Stream/Live/103

2、双路编码第二路码流地址

2.1 主码流

rtsp://admin:system123@192.168.1.68:554/Stream/Live/201

2.2 子码流

rtsp://admin:system123@192.168.1.68:554/Stream/Live/202