30倍200万黑光级高清高帧率高同轴数字一体化机芯

- 支持LVDS输出和网络信号视频输出方式

- 最大支持P制式50fps/50hz，N制式60fps/60hz

- 支持1%高同轴

- 黑光全彩摄像机，通过AI ISP图像增强算法，实现超微光全彩，无光全彩

- AI AF自研深度学习算法模块，聚焦速度更快，聚焦更稳定。

- 内含2T智能算力，支持深度算法学习，提升智能事件算法性能

- 最大可输出全高清1920*1080@60fps实时图像

- 5.1-153mm焦距，支持30倍光学变倍、16倍数字变倍

- 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

- 支持3D数字降噪、强光抑制、背光补偿、宽动态

产品参数

| 摄像机参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |  |  |  |
| 最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.67,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.67,AGC ON) |  |  |  |
| 电子快门 | 1/25秒至1/100,000秒；支持慢快门 |  |  |  |
| 日夜转换 | ICR红外滤光片式；自动、手动、定时、串口触发、报警触发 |  |  |  |
| 数字变倍 | 16倍 |  |  |  |
| 视频输出 | 数字信号(LVDS) |  |  |  |
| 镜头参数 |  |  |  |  |
| 焦距 | 5.1-153mm，30倍光学变倍 |  |  |  |
| 光圈 | F1.67-F3.67 |  |  |  |
| 视场角（H、V、D） | 广角 | 55.27 | 32.26 | 62.26 |
|  | 远焦 | 2.08 | 1.17 | 2.39 |
| 近摄距 | 100mm-1500mm (广角-望远) |  |  |  |
| 变倍速度 | 大约5.5秒(光学, 广角-望远) |  |  |  |
| 图像参数（最大图像尺寸：1920*1080） |  |  |  |  |
| 主码流 | 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960，1280 × 720); 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960，1280 × 720) |  |  |  |
| 子码流 | 50fps (1280x720,704x576 ,640x480 ,352x288) 60fps (1280x720,704x480, 640x480 ,352x240) |  |  |  |
| 第三码流 | 50fps (704x576 ,640x480 ,352x288) 60fps (704x480 ,640x480 ,352x240) |  |  |  |
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度、伽马 |  |  |  |
| 背光补偿 | 支持,可自定义区域 |  |  |  |
| 曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |  |  |  |
| 聚焦模式 | 自动聚焦/手动聚焦/半自动聚焦 |  |  |  |
| 区域曝光/聚焦 | 支持 |  |  |  |
| 防抖 | 支持 |  |  |  |
| 3D降噪 | 支持 |  |  |  |
| 网络功能 |  |  |  |  |
| 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |  |  |  |
| 接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,国内主流协议 |  |  |  |
| 升级功能 | 只能通过网络接口对产品进行版本升级，建议lvds客户预留网络接口 |  |  |  |
| 智能事件 |  |  |  |  |
| 智能算力 | 2T |  |  |  |
| 接口（FFC 36pin-0.5mm连接器、LVDS、USB2.0） |  |  |  |  |
| 网络接口 | 10M/100M |  |  |  |
| 音频输入 | 1路 |  |  |  |
| 音频输出 | 1路 |  |  |  |
| 报警输入 | 1路，高电平2.3-3.6V,低电平0-1V |  |  |  |
| 报警输出 | 1路，高电平3.3V |  |  |  |
| 控制接口 | 1路RS485 兼容PELCO-D 协议 1路TTL（3.3V）兼容SONY VISCA协议 |  |  |  |
| 视频接口 | LVDS、网络、USB |  |  |  |
| 存储接口 | 支持内焊式卡槽，支持USB可扩展Micro SD/SDHC/SDXC卡(256G) 断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |  |  |  |
| 一般规范 |  |  |  |  |
| 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |  |  |  |
| 电源供应 | DC12V±10% |  |  |  |
| 功耗 | 2.3W静态 (约4.5W MAX) |  |  |  |
| 尺寸 | L95.3 x W 50 x H61.5 mm |  |  |  |
| 安装方向 | 相机主板朝下为正 |  |  |  |
| 重量 | 257g |  |  |  |

外形尺寸

接口定义

三角丝印标注为1脚

| 类型 | 引脚序列 | 针脚名称 | 说明Description |
| --- | --- | --- | --- |
| JP2-36pinFPC 座子 | 1 | DC_12V | DC12V输入 |
|  | 2 | DC_12V | DC12V输入 |
|  | 3 | DC_12V | DC12V输入 |
|  | 4 | GND | 电源地 |
|  | 5 | GND | 电源地 |
|  | 6 | NC | 无 |
|  | 7 | GND | 电源地 |
|  | 8 | LINEOUT | 音频输出信号 |
|  | 9 | GND | 电源地 |
|  | 10 | LINEIN | 音频输入信号 |
|  | 11 | 悬空 | 无 |
|  | 12 | TX+ | 自适应网口，物理发信号（+差分） |
|  | 13 | TX- | 自适应网口，物理发信号（-差分） |
|  | 14 | RX+ | 自适应网口，物理收信号（+差分） |
|  | 15 | RX- | 自适应网口，物理收信号（-差分） |
|  | 16 | GND | 电源地 |
|  | 17 | LINK# | LINK#指示灯信号 |
|  | 18 | ACT# | ACT#指示灯信号 |
|  | 19 | ALM_OUT | 报警输出 |
|  | 20 | ALM_IN | 报警输入 |
|  | 21 | GND | 电源地 |
|  | 22 | NC | 无 |
|  | 23 | NC | 无 |
|  | 24 | NC | 无 |
|  | 25 | NC | 无 |
|  | 26 | NC | 无 |
|  | 27 | NC | 无 |
|  | 28 | NC | 无 |
|  | 29 | NC | 无 |
|  | 30 | NC | 无 |
|  | 31 | GND | 电源地 |
|  | 32 | RS-485- | RS-485 B线，采用Pelco协议 |
|  | 33 | RS-485+ | RS-485 A线，采用Pelco协议 |
|  | 34 | UART2_TXD | UART口, 机芯端发送信号（3.3V），采用Visca协议 |
|  | 35 | UART2_RXD | UART口, 机芯端接收信号（3.3V），采用Visca协议 |
|  | 36 | SYS_RST_N | 系统复位信号 |
| JP9-4pinUSB2.0(1.25mm座) | 1 | DC_5V | DC5V输出 |
|  | 2 | USB_DP | USB2.0数据DP |
|  | 3 | USB_DM | USB2.0数据DM |
|  | 4 | GND | 电源地 |
| J4-30pinFPC 座子LVDS（USL00-30L） | 30 | NC | 无 |
|  | 29 | NC | 无 |
|  | 28 | NC | 无 |
|  | 27 | NC | 无 |
|  | 26 | SYS_RST_N | 系统复位信号 |
|  | 25 | 悬空 | 无 |
|  | 24 | GND | 电源地 |
|  | 23 | GND | 电源地 |
|  | 22 | GND | 电源地 |
|  | 21 | GND | 电源地 |
|  | 20 | GND | 电源地 |
|  | 19 | GND | 电源地 |
|  | 18 | DC_12V | DC12V电源口 |
|  | 17 | DC_12V | DC12V电源口 |
|  | 16 | DC_12V | DC12V电源口 |
|  | 15 | DC_12V | DC12V电源口 |
|  | 14 | DC_12V | DC12V电源口 |
|  | 13 | UART2_RXD | UART口, 机芯端接收信号（3.3V），采用Visca协议 |
|  | 12 | UART2_TXD | UART口, 机芯端发送信号（3.3V），采用Visca协议 |
|  | 11 | GND | 电源地 |
|  | 10 | LVDS_TA- | LVDS1数据N |
|  | 9 | LVDS_TA+ | LVDS1数据P |
|  | 8 | LVDS_TB- | LVDS2数据N |
|  | 7 | LVDS_TB+ | LVDS2数据P |
|  | 6 | LVDS_TC- | LVDS3数据N |
|  | 5 | LVDS_TC+ | LVDS3数据P |
|  | 4 | LVDS_TCLK- | LVDS时钟数据N |
|  | 3 | LVDS_TCLK+ | LVDS时钟数据P |
|  | 2 | LVDS_TD- | LVDS4数据N |
|  | 1 | LVDS_TD+ | LVDS4数据P |

订货型号

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| UV-ZNH2130DHA-P | 30倍200万黑光级高清高帧率高同轴数字一体化机芯 |

我司会尽力提供标准、全面的信息，但不对信息中出现的错误或遗漏承担责任。产品图片仅供参考，具体以实物为准